# 740.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ

# 741.	Συρματοπλεκτοι κλωβοι (κιβωτια, κυλινδροι, στρωματα)

Εργασίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι:

| Εργασίες | Κεφάλαιο |
| --- | --- |
| Χωματουργικά...................................................... | : 120 |
| Γαιοϋφάσματα...................................................... | : 128 |

## 741.1	Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες προμήθειας, την κατασκευή και εγκατάσταση συρματόπλεκτων κλωβών (κιβώτια ή στρώματα) και την πλήρωση τους με αργούς λίθους, σύμφωνα  με τα σχέδια της μελέτης.

## 741.2	Υλικά

Οι κλωβοί θα κατασκευάζονται ως ορθογώνια παραλληλεπίπεδα με συρματόπλεγμα και θα πληρούνται με αργούς λίθους.  Οι κλωβοί θα είναι δύο τύπων:

α.	Μη αποπλεκώμενου πλέγματος διπλής περιστροφής, εξαγωνικού βρόχου, που θα αποτελείται από δύο σύρματα συνεστραμμένα με δύο στροφές 180º

β.	Συγκολλητού πλέγματος – ηλεκτροσυγκολλημένο πλέγμα συρμάτων, σε σχήμα ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων με σταθερή συγκόλληση σε κάθε διασταύρωση.  Οι συγκολλήσεις θα πληρούν τις προδιαγραφές ASTM A 185, περιλαμβανομένου και του μικρότερου σύρματος με διάμετρο 3 mm. Επιπλέον οι συγκολλήσεις θα έχουν μέση διατμητική αντοχή στο 70% και ελάχιστη διατμητική αντοχή στο 60% της ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής του σύρματος.

Οι συρματόπλεκτοι κλωβοί θα είναι μορφής κιβωτίων (συρματοκιβώτια) ή στρωμάτων (συρματοστρώματα), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  Τα συρματοκιβώτια θα έχουν ύψος ελάχιστο 30 cm και μέγιστο 100 cm. Τα συρματοστρώματα θα έχουν ύψος μέγιστο 30 cm και ελάχιστο 15 cm.  Τα κιβώτια και τα στρώματα θα κατασκευάζονται με ανοχή στις διαστάσεις τους ± 5% εκτός από το ύψος των στρωμάτων όπου η ανοχή θα είναι ± 10%.

Οι συρματοκλωβοί θα συναρμολογούνται και εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του βιομηχανικού κατασκευαστή.

Το σύρμα των συρματοκλωβών θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ.  Το σύρμα θα έχει ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 420 ΜPa.  To γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα θα συμμορφώνεται με ASTM A 641, Class 3, Soft Temper.

Οι σπειροειδείς συνδετήρες θα είναι πρότυποι σύνδεσμοι για ηλεκτροσυγκολλημένα κιβώτια και στρώματα και θα αποτελούνται από σύρμα της ίδιας ποιότητας και πάχους γαλβανίσματος, όπως οι κλωβοί.  Εναλλακτικοί συνδετήρες, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούνται, όπως συνδετήρες τύπου δακτυλίου, θα κατασκευάζονται από σύρμα με τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας και γαλβανίσματος όπως τα κιβώτια και στρώματα.  Στα κιβώτια ή στρώματα με επένδυση PVC, οι συνδετήρες τύπου δακτυλίου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από σπειροειδείς συνδετήρες με επένδυση PVC.  Όλοι οι συνδετήρες θα υπακούουν στις απαιτήσεις του κατασκευαστή συρματοκλωβών.

Οι διαστάσεις του βρόχου και της διαμέτρου του σύρματος και ο αριθμός διαφραγμάτων προσδιορίζονται σύμφωνα με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του έργου που κατασκευάζεται και επιλέγονται κάθε φορά από τους καταλόγους προϊόντων του προμηθευτή.

Η ελάχιστη επένδυση με PVC θα είναι 0,5 mm και του γαλβανίσματος 3 g/cm2.

Η επένδυση του σύρματος θα είναι χρώματος μαύρου, γκρι, πράσινου ή αργυρώδους και οι αρχικές ιδιότητες της επένδυσης PVC θα συμφωνούν με:

- Ειδικό βάρος: μεταξύ 1,25 και 1,35 της ASTM D 792

- Αντοχή σε τριβή: το ποσοστό της απώλειας βάρους θα να  μικρότερο από 12% όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με ASTM D 1242, Μέθοδος Β στους 200 κύκλους, CSI – Abrader Tape, 80 Grit.

- Θερμοκρασία θρυμματισμού: Μικρότερη από 15οF σύμφωνα με ΑSTM D 746.

- Αντοχή σε εφελκυσμό: Για την εξελασσόμενη επένδυση μεγαλύτερη από 21 MPa σύμφωνα με ASTM D 412.  Για την  επένδυση με σύντηξη μεγαλύτερη από 16 MPa (ASTM  D 638).

- Μέτρο Ελαστικότητας: Για την εξελασσόμενη επένδυση μεγαλύτερο από 2 700 PSI στο 100% της φόρτισης.  Για την  επένδυση με σύντηξη μεγαλύτερο από 14 MPa στο 100% της φόρτισης.

- Έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία: δοκιμαστική περίοδος μεγαλύτερη από 3 000 h, με χρήση συσκευής Τύπου Ε στους 63C σύμφωνα με ΑSTM G 23.

- Έλεγχος αντοχής σε άλατα: δοκιμαστική περίοδος μεγαλύτερη από 3 000 h σύμφωνα με ASTM Β 117.

Οι διαστάσεις των χρησιμοποιούμενων λίθων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του βιομηχανικού κατασκευαστή.

Πριν από τη μεταφορά στο έργο, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει δήλωση για την προέλευση των λίθων μαζί με τα αποτελέσματα των δοκιμών με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Όταν απαιτείται κατασκευή στρώσης έδρασης ή φίλτρου αυτά θα συμμορφώνεται με την κοκκομετρική διαβάθμιση που προδιαγράφεται στη μελέτη.

Όταν απαιτείται τοποθέτηση γαιοϋφάσματος αυτό θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 128 (γαιοϋφάσματα).

## 741.3	Εκτέλεση Εργασιών

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης, η κατασκευή και τοποθέτηση των συρματόπλεκτων κλωβών θα είναι σύμφωνα με:

Το συρματόπλεγμα που αποτελεί τον κλωβό θα απλώνεται στο έδαφος και θα υψώνονται οι τέσσερις έδρες γύρω από τη βάση και θα συρράπτονται κατάλληλα με σύρμα ραφής ή σπειροειδείς συνδέσμους κατά περίπτωση.  Η έδρα η οποία αποτελεί το κάλυμμα του κλωβού παραμένει ανοικτή.  Μετά τη συρραφή των τεσσάρων προαναφερομένων ακμών, ο καινός κλωβός τοποθετείται στη θέση την οποία θα καταλάβει το σώμα του έργου από συρματόπλεκτους κλωβούς και με τρόπο ώστε η έδρα του που είναι η προέκταση του μη συρραφέντος ακόμα πλήρως καλύμματος του, να έρθει σε επαφή με την έδρα του προηγούμενου και πλήρους ήδη κλωβού.  Η τοποθέτηση των κενών κλωβών της πρώτης σειράς  επί του εδάφους γίνεται αφού έχει πλήρως ισοπεδωθεί και διαμορφωθεί  στο προβλεπόμενο κανονικό πλάτος, η επιφάνεια του εδάφους.  Οι ακμές των εδρών επαφής του νέου κλωβού και του προηγούμενου που έχει τοποθετηθεί και πληρωθεί συρράπτεται στέρεα.

Αφού συρραφτεί το νέο κιβώτιο, θα ακολουθήσει χειρόθετη επιμελημένη λιθοπλήρωση με το προδιαγραμμένο αργό υλικό, έτσι ώστε να μη διαφεύγουν οι λίθοι από τους βρόχους του πλέγματος.  Κατά την πλήρωση θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε οι ακμές του κλωβού να παραμένουν ευθύγραμμες και χωρίς παραμορφώσεις.  Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με σιδηρές ράβδους, τοποθετούμενες κατάλληλα για τη στήριξη των ακμών και το τάνυσμα των αντίστοιχων εδρών.  Οι ράβδοι αυτές αφαιρούνται μετά την πλήρωση του κλωβού.

Εκτός από τις ράβδους ακαμψίας, το απαραμόρφωτο του κλωβού κατά την πλήρωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί και με ελκυστήρες από σύρμα.  Οι ελκυστήρες αυτοί θα συνδέουν δύο απέναντι έδρες, δηλαδή κατ’ αρχήν θα στερεωθούν καλά σε κάποιο σημείο από τις δύο εφαπτόμενες έδρες του ήδη πληρωμένου κλωβού και του υπό πλήρωση ευρισκόμενου, στη συνέχεια θα τανύονται και θα προσδένονται στην απέναντι έδρα του τελευταίου, με τρόπο ώστε να μπορεί αυτή ευκολότερα να διατηρεί κατά την πλήρωση το επίπεδο σχήμα της.

Επίσης με σύρμα προσδενόμενο κατάλληλα διαγωνίως σε κάθε ακμή θα εξασφαλίζεται η διατήρηση του κανονικού σχήματος όλων των γωνιών του κλωβού.  Οι ελκυστήρες που συνθέτουν δύο αντίθετες, παράλληλες έδρες των κλωβών θα τοποθετηθούν σε δύο σειρές, αν το ύψος της έδρας είναι 100 cm και σε μία σειρά αν το ύψος της έδρας είναι 50 cm. H, κατά την έννοια του μήκους του κλωβού απόσταση τους, θα είναι 50 cm.

Η τελευταία στρώση των λίθων θα υπερυψώνεται  ομοιόμορφα 2 έως 5 cm στην περίπτωση κιβωτίων και 1 έως 3  cm για την περίπτωση στρωμάτων προκειμένου να δίνεται δυνατότητα κάθισης των λίθων.

Όταν γεμίσει ο κλωβός θα κλείσει το κάλυμμα και θα συρραφτεί με τις αντίστοιχες ακμές του κλωβού που τανύονται κατάλληλα με μοχλούς, με τρόπο ώστε όλες οι ακμές να έρθουν σε επαφή και ο κλωβός να αποτελέσει ένα κλειστό κανονικό, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σχήμα.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συρραφή θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ολόκληρο το σώμα του έργου από συρματόπλεκτους κλωβούς να αποτελέσει ένα συνεκτικό και αδιάσπαστο όγκο.

Κατ΄ ανάλογο τρόπο γίνεται η κατασκευή κυλίνδρων από συρματόπλεκτους κλωβούς.

Οποιαδήποτε φθορά στο σύρμα ή στην επένδυσή του κατά τη διάρκεια των εργασιών πλήρωσης θα επιδιορθώνεται καταλλήλως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή θα αντικαθίσταται ο συγκεκριμένος κλωβός.

## 741.4	Περιλαμβανόμενες Δαπάνες

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισμού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και τα σχέδια της μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών.  Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

- Η συλλογή των λίθων, κροκαλών ή χαλίκων ή η παραγωγή λίθων λατομείου, η μεταφορά και τοποθέτηση του λίθινου υλικού μέσα στα συρματόπλεκτους κλωβούς (κιβώτια ή στρώματα) ή τους κυλίνδρους.

- Η προμήθεια και μεταφορά από το εργοστάσιο μέχρι τη θέση χρήσης του συρματοπλέγματος και του σύρματος ραφής.

- Η προσέγγιση, προσκόμιση, ανάπτυξη, κοπή, ραφή, σύνδεση με ικριώματα ή ξύλινους σκελετούς, τοποθέτηση ελκυστήρων και συμπληρωματική ραφή μετά την πλήρωση των κιβωτίων, στρωμάτων ή κυλίνδρων.

## 741.5	Επιμέτρηση και Πληρωμή

### 741.5.1	Επιμέτρηση

Η επιμέτρηση των συρματόπλεκτων κλωβών γίνεται χωριστά για τις εργασίες:

α.	εκσκαφή και ισοπέδωση επιφάνειας έδρασης συρματόπλεκτων κλωβών σε m3

β.	προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συρραφή των κλωβών σε kg βάρους πλέγματος

γ.	εργασία συλλογής ή παραγωγής ή προμήθειας αργών λίθων και πλήρωσης των κλωβών σε m3

### 741.5.2	Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τη σχέση:

Πληρωμή εκσκαφών και ισοπέδωσης = m3 επιμέτρησης x τιμή μονάδας.

Πληρωμή συρματοπλέγματος = kg επιμέτρησης x τιμή μονάδας.

Πληρωμή πλήρωσης κλωβών με αργό υλικό = m3 επιμέτρησης x τιμή μονάδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

740.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ	1

741.	Συρματοπλεκτοι κλωβοι (κιβωτια, κυλινδροι, στρωματα)	1

741.1	Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί	1

741.2	Υλικά	1

741.3	Εκτέλεση Εργασιών	2

741.4	Περιλαμβανόμενες Δαπάνες	3

741.5	Επιμέτρηση και Πληρωμή	3