# 810. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

# 811.	ΥΦΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

## 811.1	Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

Περιλαμβάνεται η κατασκευή των ύφαλων επιχώσεων.

## 811.2	Υλικά

### 811.2.1	Γενικά

Τα υλικά για την κατασκευή των ύφαλων επιχωμάτων θα λαμβάνονται από τις εκσκαφές του έργου ή και από εγκεκριμένους δανειοθαλάμους και λατομεία, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής περί εκσκαφών. Εκτός αν δοθεί διαφορετική εντολή από την Επίβλεψη, δείγματα όλων των προτεινομένων για διάστρωση υλικών θα υποβάλλονται σε δοκιμές συμπύκνωσης και τα αποτελέσματα αυτών θα δίνονται στην Υπηρεσία δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες τουλάχιστον πριν από τη διάστρωση.

Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη διάστρωση των υλικών των επιχωμάτων, θεωρούνται τα ακόλουθα :

- Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά  30% κ.β.)

- Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)

- Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)

- Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά υπολείμματα)

- Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά > 5% και < 30% κ.β.).

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή φερόντων επιχωμάτων, ενώ τα διαλυτά εδαφικά υλικά καθώς και τα ρυπαντικά υλικά είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή του έργου.

### 811.2.2	Δάνεια υλικά

Ως δάνεια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρούσες ύφαλες επιχώσεις, θεωρούνται τα κοκκώδη και λίθινα υλικά δανειοθαλάμων ή υπολειμμάτων λατομείου, των οποίων η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα (διερχόμενα από το κόσκινο Νο 200) δεν υπερβαίνει το 15% και η μέγιστη διάσταση των λίθων δεν υπερβαίνει τα 0,50 m. Η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών θα γίνεται πάντοτε μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Η καταλληλότητα των υλικών θα ελέγχεται ανά ποσότητα 5 000 m3, κατά μέγιστο, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Εφόσον ευρεθούν ακατάλληλα υλικά, αυτά απομακρύνονται άμεσα και απορρίπτονται, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία και σύμφωνα πάντα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

### 811.2.3	Υλικά της εργολαβίας

Οι ύφαλες επιχώσεις θα γίνουν με κατάλληλα υλικά, που θα προκύψουν από τις χερσαίες εκσκαφές της εργολαβίας. Η χρησιμοποίηση των εν λόγω υλικών θα γίνεται πάντοτε μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Mετά από έγκριση της Υπηρεσίας τα υλικά μπορεί να προέρχονται από δανειοθαλάμους.

Γαιώδη επιχώματα: τα επιχώματα, τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε στρώσεις πάχους μέχρι 2,00 m.

Βραχώδη επιχώματα: τα επιχώματα, τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση πετρωδών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο σε στρώσεις πάχους μέχρι 4,00 m.

Τα πετρώματα, από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική μελέτη.

Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολομίτες, μάρμαρα κ.α.

Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσμενή υφή με την συμπύκνωση.

Για την χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή μελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι αυτά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει είναι κατάλληλα.

## 811.3	Εκτέλεση Εργασιών

Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ’ ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα, ή πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του έργου, για την εξυγίανση του πυθμένα έδρασης του επιχώματος, για την στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθμη έδρασης του επιχώματος υπάρχει βράχος μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώματος να γίνει κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο.

Η διάστρωση υλικών επιχώσεων σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου δεν επιτρέπεται πριν από τη σχετική αποτύπωση (βυθομέτρηση), τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να εγκρίνει η Υπηρεσία.

Ακολουθεί η διάστρωση και η συμπύκνωση των στρώσεων του επιχώματος.

Oι ύφαλες επιχώσεις θα γίνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις παράλληλες προς τον πυθμένα έδρασης, ομοιόμορφου πάχους σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να επιχωθεί και στις στάθμες που καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης ή ορίζονται με σχετική έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,00 m.

Οι μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών θα είναι 20,0 m.

## 811.4	Περιλαμβανόμενες Δαπάνες

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και υλικά, και για τη χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για:

- Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές όλων των υλικών .

- Εισκόμιση και αποκομιδή όλων των μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και κατασκευής των επιχωμάτων.

- Η εργασία πλήρους κατασκευής των ύφαλων επιχώσεων.

- Η εργασία όλων των αποτυπώσεων και μετρήσεων της κατασκευής και των ελέγχων ποιότητας των υλικών, που η δαπάνη της περιλαμβάνεται ανηγμένα στη τιμή μονάδας της παρούσας εργασίας.

## 811.5	Επιμέτρηση και Πληρωμή

Η επιμέτρηση γίνεται σε m3 πραγματικού όγκου, δηλαδή με τη λήψη αρχικών και τελικών διατομών του προς επίχωση χώρου. Αν οι πραγματοποιούμενες διατομές, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας είναι μικρότερες από εκείνες της μελέτης θα επιμετράται ο εκτελούμενος μικρότερος όγκος. Εάν ο Ανάδοχος για διάφορους λόγους, έστω και τεχνικούς, για να επιτύχει κλίσεις, όρια και στάθμες που προβλέπονται από την μελέτη, εκτελέσει επιχώσεις τοπικά ή γενικά σε περιοχές έξω από τα όρια, τα πρανή ή τις στάθμες που ορίζονται στα σχέδια της εφαρμοζόμενης εγκεκριμένης μελέτης, οι επί πλέον ποσότητες δεν θα επιμετρηθούν και δεν θα πληρωθούν.

Ως στάθμη διαχωρισμού των υφάλων και εξάλων επιχώσεων, θα λαμβάνεται η συμβατικά καθοριζόμενη μέση στάθμη θαλάσσης. Κατά το στάδιο κατασκευής και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των επιχώσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατομές της εγκεκριμένης μελέτης, η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 697/92 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

# 812.	ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

## 812.1	Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

Περιλαμβάνεται η κατασκευή των έξαλων επιχώσεων.

## 812.2	Υλικά

### 812.2.1	Γενικά

Τα υλικά για την κατασκευή των επιχωμάτων θα λαμβάνονται από τις εκσκαφές του έργου ή και από εγκεκριμένους δανειοθαλάμους και λατομεία, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής περί εκσκαφών. Εκτός αν δοθεί διαφορετική εντολή από την Επίβλεψη, δείγματα όλων των προτεινομένων για διάστρωση υλικών θα υποβάλλονται σε δοκιμές συμπύκνωσης και τα αποτελέσματα αυτών θα δίνονται στην Υπηρεσία δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες τουλάχιστον πριν από τη διάστρωση.

Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη διάστρωση των υλικών των επιχωμάτων, θεωρούνται τα ακόλουθα :

- Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά  30% κ.β.)

- Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)

- Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)

- Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά υπολείμματα)

- Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά > 5% και < 30% κ.β.).

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή φερόντων επιχωμάτων, ενώ τα διαλυτά εδαφικά υλικά καθώς και τα ρυπαντικά υλικά είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή του έργου.

### 812.2.2	Δάνεια υλικά

Ως δάνεια υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τις έξαλες επιχώσεις, θεωρούνται τα κοκκώδη και λίθινα υλικά δανειοθαλάμων ή υπολειμμάτων λατομείου, των οποίων η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα (διερχόμενα από το κόσκινο Νο 200) δεν υπερβαίνει το 15% και η μέγιστη διάσταση των λίθων δεν υπερβαίνει τα 0,50 m. Η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών θα γίνεται πάντοτε μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Η καταλληλότητα των υλικών θα ελέγχεται ανά ποσότητα 3 000 m3, κατά μέγιστο, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Εφόσον ευρεθούν ακατάλληλα υλικά, αυτά απομακρύνονται άμεσα και απορρίπτονται, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία και πάντα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

### 812.2.3	Υλικά της εργολαβίας

Για τις εργασίες εξάλων επιχώσεων με υλικά της εργολαβίας δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές. Οι παρούσες έξαλες επιχώσεις θα γίνουν με κατάλληλα υλικά, που θα προκύψουν από τις χερσαίες εκσκαφές της εργολαβίας. Η χρησιμοποίηση των εν λόγω υλικών θα γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται Υλικά από δανειοθαλάμους που υποδεικνύει και εγκρίνει η Υπηρεσία.

Γαιώδη επιχώματα είναι αυτά που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση και σε τμήματα τέτοια ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης.

Βραχώδη επιχώματα είναι αυτά που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση πετρωδών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση και σε τμήματα τέτοια ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης.

Τα πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική μελέτη.

Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολομίτες, μάρμαρα κ.α.

Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσμενή υφή με την συμπύκνωση.

Για την χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή μελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει είναι κατάλληλα.

### 812.2.4	Υλικά της ΠΤΠ Ο150

Για τις εργασίες και τα υλικά της παρούσας έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην ΠΤΠ Ο150, με εξαίρεση ότι η διάστρωση θα γίνεται κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 0,25 m, με σύγχρονη διαβροχή και συμπύκνωση, με την χρήση κατάλληλων μέσων (μηχανικών δονητών), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συμπύκνωση τουλάχιστον 95% της PROCTOR MODIFIED.

## 812.3	Εκτέλεση Εργασιών

Oι έξαλες επιχώσεις θα γίνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να επιχωθεί και στις στάθμες που καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης ή ορίζονται με σχετική έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 1,00 m.

Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης. Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ’ ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα, ή πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα για την στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθμη έδρασης του επιχώματος υπάρχει βράχος μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώματος να γίνει κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο.

Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος, εάν και εφόσον είναι δυνατόν (απουσία νερού κλπ.), θα συμπυκνώνεται τουλάχιστον σε 95% της PROCTOR E105-86, Μέθοδος D.

Η διάστρωση υλικών επιχώσεων σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου δεν επιτρέπεται πριν από τη σχετική αποτύπωση (βυθομέτρηση) τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να εγκρίνει η Υπηρεσία.

Κατασκευή επιχωμάτων. Ακολουθεί η διάστρωση και η συμπύκνωση των στρώσεων του επιχώματος.

Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδομή και ομοιόμορφου πάχους τέτοιου ώστε, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ’ όλο το πάχος. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Δεν θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόμενης.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώματος του επιχώματος. Ο Ανάδοχος θα συντηρεί, θα προστατεύει και θα διατηρεί τα επιχώματα σε καλή κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής, μέχρι την τελική ολοκλήρωσή της και την παραλαβή των έργων.

Εφόσον η περιεχόμενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί με επιτόπου μετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συμπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού με αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά.

Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι μικρότερη από +2ºC.

Για τα επιχώματα λιμενικών έργων επί των οποίων προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε ειδική μελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δημοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 90% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 Δοκιμή 11).

Σε περίπτωση κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα"(3) υλικά, για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (Ε105-86 Δοκιμή 11) δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, συμπύκνωση στις ακόλουθες τιμές της "σχετικής πυκνότητας" (Dr) :

≥ 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συμπύκνωση ≥ 90% της τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR.

≥ 70%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συμπύκνωση ≥ 95% της τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR.

Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής :

Dr = (emax – e) / (emax – emin) / 100

όπου :

e	= 	ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού

emax	= 	ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83)

emin	= 	ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης πυκνότητας ASTM D 4253-83).

Στρώση Έδρασης του Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.): είναι το αμέσως κάτω του οδοστρώματος έδαφος ή στρώση επίχωσης που μορφώθηκε και συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Χ-1 και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης και το οποίο εκτείνεται μέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας, εκεί θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR E 105-86 Δοκιμή 11. Θα εκτελείται κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 0,25 m.

Κοκκομετρική διαβάθμιση. Το υλικό επίχωσης πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις :

Η μέγιστη διάσταση του υλικού (D) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης, και πάντως σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 500 mm. Για το ανώτερο τμήμα του επιχώματος πάχους 0,5 m ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΤΠ Χ-1 παραγρ. 2.95.2.

Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της μιας ίντσας (1") να είναι μικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι μικρότερη από 10%.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το συμπυκνωμένο υλικό από το οποίο θα λαμβάνονται δείγματα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την συμπύκνωση το υλικό μπορεί να υφίσταται αλλαγές που μεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθμιση.

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιομόρφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεμελίωσης. Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τμήμα ήδη διαστρωμένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (μέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται μέχρι το μέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισμός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση. Το μέγιστο πάχος μετά την συμπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το μεταβατικό τμήμα το πάχος πρέπει να μειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθμιαίο βήμα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθμη του επιχώματος. Μεταξύ δύο συνεχόμενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες :

(I15% / S85) < 5 και (I50 / S50) < 25

όπου :

Ιx	=	το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης.

Sx	=	το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης.

Συμπύκνωση. Η επιλεγόμενη μέθοδος συμπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτουμένων συμπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τμήμα του επιχώματος, η κοκκομετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του.

Για την συμπύκνωση θα χρησιμοποιούνται μόνον ελκόμενοι δονητικοί ή αυτοκινούμενοι δονητικοί οδοστρωτήρες (TOWED VΙBRATORY ROLLERS ή SELF - PROPELLED VΙBRATORY ROLLERS) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τυμπάνου και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 25 kg/cm (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας).

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνται στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με ορθογωνικό πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 80 kg/cm.

H συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισμού συμπύκνωσης, δεν μετράται υποχώρηση μεγαλύτερη από 2 cm στο θεμέλιο και τον πυρήνα και από 1 cm στο μεταβατικό τμήμα.

Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων ορίζεται ως “ελάχιστη απαίτηση συμπύκνωσης” η διέλευση, σε κάθε συμπυκνούμενη στρώση κατ’ ελάχιστον έξη φορές ελκόμενου δονητικού οδοστρωτήρα (TOWED VIBRATING ROLLER) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τύμπανου και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 25 kg/cm (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας) ή στατικού οδοστρωτήρα με κυλίνδρους με ορθογωνικό πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 80 kg/cm.

Ανοχές. Η Άνω Επιφάνεια Χωματουργικών δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με τα θεωρητικά υψόμετρα της επιφάνειας μεγαλύτερες από :

α.	 20 mm όταν πρόκειται να φέρει στρώση με συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιμέντο κλπ.)

β.	 30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής, τυχόν χαμηλά σημεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 10,0 m.

Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 20,0 m.

Υποχωρήσεις Επιχωμάτων. Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραμμές και υψόμετρα των επιχωμάτων που φαίνονται στα συμβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα μετά την αναμενόμενη συνίζηση του υλικού επιχωμάτων - επιχωματώσεων διαμόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους θεμελίωσής τους, η οποία θα προέλθει από την φόρτιση του εδάφους με το φορτίο του επιχώματος.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος των επιχωμάτων, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.

Ο απολυμένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, επειδή αυτός υποχρεώνεται, κατά την προσφορά του, να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγματικότητα θα κατασκευάσει πραγματικό όγκο επιχωμάτων (και δανειοληψία) μεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συμβατικά σχέδια και τεύχη (γεωμετρικό όγκο). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισμό του πραγματικού ισοζυγίου χωματισμών.

## 812.4	Περιλαμβανόμενες Δαπάνες

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και υλικά, και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για:

- Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές όλων των υλικών .

- Εισκόμιση και αποκομιδή όλων των μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και κατασκευής των επιχωμάτων.

- Η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης των έξαλων επιχωμάτων.

- Η εργασία όλων των αποτυπώσεων και μετρήσεων της κατασκευής και των ελέγχων ποιότητας των υλικών, που περιλαμβάνεται ανηγμένα στη τιμή μονάδας της παρούσας εργασίας.

## 812.5	Επιμέτρηση και Πληρωμή

Η επιμέτρηση γίνεται σε m3 πραγματικού όγκου, δηλαδή με τη λήψη αρχικών και τελικών διατομών του προς επίχωση χώρου. Αν οι πραγματοποιούμενες διατομές, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας είναι μικρότερες από εκείνες της μελέτης θα επιμετράται ο εκτελούμενος μικρότερος όγκος. Εάν ο Ανάδοχος για διάφορους λόγους, έστω και τεχνικούς, για να επιτύχει κλίσεις, όρια και στάθμες που προβλέπονται από την μελέτη, εκτελέσει επιχώσεις τοπικά ή γενικά σε περιοχές έξω από τα όρια, τα πρανή ή τις στάθμες που ορίζονται στα σχέδια της εφαρμοζόμενης μελέτης, οι επιπλέον ποσότητες δεν θα επιμετρηθούν και δεν θα πληρωθούν.

Ως στάθμη διαχωρισμού των υφάλων και εξάλων επιχώσεων, θα λαμβάνεται πάντοτε η συμβατικά καθοριζόμενη μέση στάθμη θαλάσσης. Κατά το στάδιο κατασκευής και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των επιχώσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατομές της εγκεκριμένης μελέτης, η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 697/92 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

810. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	1

811.	ΥΦΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	1

811.1	Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί	1

811.2	Υλικά	1

811.2.1	Γενικά	1

811.2.2	Δάνεια υλικά	1

811.2.3	Υλικά της εργολαβίας	1

811.3	Εκτέλεση Εργασιών	2

811.4	Περιλαμβανόμενες Δαπάνες	2

811.5	Επιμέτρηση και Πληρωμή	2

812.	ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	3

812.1	Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί	3

812.2	Υλικά	3

812.2.1	Γενικά	3

812.2.2	Δάνεια υλικά	3

812.2.3	Υλικά της εργολαβίας	3

812.2.4	Υλικά της ΠΤΠ Ο150	4

812.3	Εκτέλεση Εργασιών	4

812.4	Περιλαμβανόμενες Δαπάνες	6

812.5	Επιμέτρηση και Πληρωμή	6

(	3) 	Ως "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά με ποσοστό κόκκων μικρότερου μεγέθους από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχόμενου από το κόσκινο Νο 200) μέχρι 7% κ.β.