ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Εκσκαφή Ορυγμάτων	1

2.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων	2

2.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων (συνέχεια)	3

3.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Βραχωδών Επιχωμάτων	4

3.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Βραχωδών Επιχωμάτων (συνέχεια)	5

4.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων -  Μεταβατικό τμήμα	6

4.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων - Μεταβατικό τμήμα (συνέχεια)	7

5.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων - Στέψη	8

5.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων - Στέψη (συνέχεια)	9

6.	ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Οπλισμένη ΕΠΙΧΩΣΗ / Γη	10

6.	ΠΕΠΕ 2 Χωματουργικά Οπλισμένη ΕΠΙΧΩΣΗ / Γη (συνέχεια)	11

7.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Στρώση Στράγγισης	12

7.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Στρώση Στράγγισης(συνέχεια)	13

8.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Υπόβάση Οδοστρώματος	14

8.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Υπόβάση Οδοστρώματος (συνέχεια)	15

9.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Βάση Οδοστρώματος	16

9.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Βάση Οδοστρώματος (συνέχεια)	17

10.	ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Γαιοϋφάσματα Στράγγισης	18

11.	ΠΕΠΕ 3 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ Ογκου ταφρων	19

12.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ	20

12.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ (συνέχεια)	21

12.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ (συνέχεια)	22

12.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ (συνέχεια)	23

13.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)	24

13.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (συνέχεια)	25

13.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (συνέχεια)	26

13.	ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (συνέχεια)	27

14.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1)	28

14.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)	29

14.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)	30

14.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)	31

14.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)	32

15.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2)	33

15.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2) (συνέχεια)	34

15.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2) (συνέχεια)	35

15.	ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2) (συνέχεια)	36

16.	ΠΕΠΕ 5 Ξυλότυποι	37

16.	ΠΕΠΕ 5 Ξυλότυποι(συνέχεια)	38

17.	ΠΕΠΕ 5 ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ	39

18.	ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα	40

18.	ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα (συνέχεια)	41

18.	ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα (συνέχεια)	42

18.	ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα (συνέχεια)	43

19.	ΠΕΠΕ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ σκυρόδεμα	44

19.	ΠΕΠΕ 5 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (συνέχεια)	45

19.	ΠΕΠΕ 5 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (συνέχεια)	46

20.	ΠΕΠΕ 6 Οριζόντια Σήμανση / Διαγράμμιση Οδών	47

20.	ΠΕΠΕ 6 Οριζόντια Σήμανση / Διαγράμμιση Οδών	48

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Εκσκαφή Ορυγμάτων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καθαρισμός - Απομάκρυνση Ακατάλληλων υλικών | Πληρότητα εργασίας - Καταλληλότητα υλικών εκσκαφής | Μηχανικός ή Εργοδηγός Χωματουργικών | Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας | Π.Τ.Π Χ1 - § 2.3 | Οπτικός | Τέλος Εργασίας | Ημερολόγιο έργου |
|  | Αντικατάσταση κομών πυθμένα με κατάλληλα υλικά | Έλεγχος στάθμης πυθμένα, ποιότητα υλικών | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας, τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Π.Τ.Π Χ1- § 2.6.2 | Οπτικός | Τέλος Εργασίας | Ημερολόγιο έργου |
|  | Συμπύκνωση πυθμένα |  |  |  | Π.Τ.Π Χ1 - § 2.9.2.2.3 |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Max Ξηρά Πυκνότητα/ Βέλτιστη Υγρασία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0- | Μέτρηση | 1/250 m κλάδου |  |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-106, DIN 18134, ΤΔ-Δ&Ε-120.0- | Μέτρηση | 1/250 m κλάδου |  |
|  | Μόρφωση πρανών | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχ/κός Χωμ/κών, Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Π.Τ.Π Χ1- § 2.8.1 | Μέτρηση | Τέλος Εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία. | Τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Χ1- § 2.4.1 | Μέτρηση | Τέλος Εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Χ1- § 2.4.2 | Μέτρηση | Τέλος Εργασίας | ΦΕΕ |
| 1.7 | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Χ1- § 2.4.1 | Μέτρηση | Τέλος Εργασίας | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πυρήνας Γαιώδη Επιχώματα |  | Μηχανικός Χωματουργικών |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Max Πυκνότητα | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | C.B.R. | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε οργανικά | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | AASHTO T 194, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | Ανά ημέρα εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διαστρωμένα υλικά |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας (Μ.Ε.Π.) |  | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | C.B.R. | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Φυσική υγρασία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου), Μελέτη εφαρμογής |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ, Πρακτικά δειγματοληψίας, Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Πυκν/τα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | ΠΤΠ-Χ1 | Ε-106 | Μέτρηση | 1/1000m3 | ΦΕΕ |
|  | Θέση |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Βραχωδών Επιχωμάτων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πυρήνας Βραχώδη Επιχώματα |  | Μηχανικός Χωματουργικών |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας (Μ.Ε.Π.) |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Ποιότητα πετρώματος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Οπτικός | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Μορφή κόκκων | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  | Δοκιμαστικό επίχωμα |  |  | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | AASHTO T 194, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 10 δείγματα | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | DIN 18134, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 10 δείγματα | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Βραχωδών Επιχωμάτων (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συμπύκνωση |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) |  |  | Τέλος εργασίας | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | DIN 18134, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/ Ανά στρώση, ή 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  | Θέση |  |  |  |  |  |  | Επιμετρητικά Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις |  |  |  |  |  |  | Επιμετρητικά Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο |  |  |  |  |  |  | Επιμετρητικά Φύλλα |
|  |  | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων -  Μεταβατικό τμήμα

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μεταβατικό τμήμα |  | Μηχανικός Χωματουργικών |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  | Μηχ/κός ποιότητας | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | ΣΚ 346, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | ΣΚ 321, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | ΣΚ 354, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων - Μεταβατικό τμήμα (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συμπύκνωση |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας |  | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχ/κός ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/2500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/2500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Φυσική υγρασία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/2500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Max Πυκνότητα | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/2500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  | Θέση |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων - Στέψη

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Στέψη |  | Μηχανικός Χωματουργικών |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Max Πυκνότητα | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | C.B.R. | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε οργανικά | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | AASHTO T 194, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | Ανά ημέρα εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Διαστρωμένα υλικά |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας |  | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 1 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Κατασκευή Επιχωμάτων - Στέψη (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχ/κός ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Max Πυκνότητα | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | C.B.R. | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Φυσική υγρασία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Σ.Α.Ε. |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας, Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Ε-106 | Μέτρηση | 1/1000m3 | ΦΕΕ |
|  | Θέση |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής |  | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο |  |  |  |  |  |  | Επιμετρ. Φύλλα |
|  |  | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-120.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 2 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 1 Χωματουργικά Οπλισμένη ΕΠΙΧΩΣΗ / Γη

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών επίχωσης |  | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας (Μ.Ε.Π.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Ε-105, | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Δραστικότητα ιόντων υδρογόνου | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | BS1377 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  |  | Ηλεκτρική αντίσταση | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Γαλλικός κανονισμός 1979 | Μέτρηση | 3/Δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |
|  | Υλικά επίχωσης |  | (Μ.Ε.Π.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Ε-105 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  | Υλικά όπλισης | Χαρακτηριστικά Μελέτης εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | Οπτικός | Κατά τη κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Χειρισμός υλικών όπλισης | Χαρακτηριστικά Μελέτης εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Μελέτη εφαρμογής | Οπτικός | Κατά τη κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Αρμοί | Χαρακτηριστικά Μελέτης εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Μελέτη εφαρμογής | Οπτικός | Κατά τη κατασκευή | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 2 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 2 Χωματουργικά Οπλισμένη ΕΠΙΧΩΣΗ / Γη (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συμπύκνωση υλικού επίχωσης |  |  |  | Μελέτη εφαρμογής |  |  |  |
|  |  | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Ε-105 | Μέτρηση | 1/5000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Ε-106 | Μέτρηση | 1/1500 m3 | ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Μελέτη εφαρμογής | Μέτρηση | Τέλος εργασιών | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Μελέτη εφαρμογής | Μέτρηση | Τέλος εργασιών | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Μελέτη εφαρμογής | Μέτρηση | Τέλος εργασιών | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Στρώση Στράγγισης

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  | Π.Τ.Π Ο150 |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.3 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη |  |
|  |  | Ρ%(200)/Ρ%(40) <1/2 | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.4 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη |  |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.5 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη |  |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 346, Π.Τ.Π Ο150- § 2.6 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη |  |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 321, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.8 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη |  |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π Ο150- § 2.3 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη |  |
|  | Διάστρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 |  |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/500 m3 |  |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 346 | Μέτρηση | 1/500 m3 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Στρώση Στράγγισης(συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 321, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.8 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π Ο150- § 2.3 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση |  |  | ΣΑΕ |  |  |  | ΦΕΕ |
|  |  | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/250 m κλάδου | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-106, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/100 m | ΦΕΕ |
|  | Πάχος στρώσης | Πάχος στρώσης | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.1 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Υπόβάση Οδοστρώματος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Π.Τ.Π Ο150 |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.3 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ρ%(200)/Ρ%(40) <1/2 | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.4 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.5 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 346, Π.Τ.Π Ο150- § 2.6 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 321, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.8 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π Ο150- § 2.3 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Διάστρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 346 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Υπόβάση Οδοστρώματος (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 321, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.8 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π Ο150- § 2.3 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση |  |  | ΣΑΕ |  |  |  |  |
|  |  | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/250 m κλάδου | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-106, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/100 m | ΦΕΕ |
|  | Πάχος στρώσης | Πάχος στρώσης | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.1 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Βάση Οδοστρώματος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.3 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ρ%(200)/Ρ%(40) <1/2 | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.4 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.5 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 346, Π.Τ.Π Ο150- § 2.6 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 321, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.8 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π Ο150- § 2.3 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Διάστρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Βάση Οδοστρώματος (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 346, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 321, Π.Τ.Π Ο150 - § 2.8 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π Ο150- § 2.3 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση |  |  | Σ.Α.Ε. |  |  |  |  |
|  |  | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/250 m κλάδου | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Ε-106, ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Μέτρηση | 1/100 m | ΦΕΕ |
|  | Πάχος στρώσης | Πάχος στρώσης | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-520.0 | Π.Τ.Π Ο150- § 8.1 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π Ο150- § 8.2 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 οδοστρωσια Γαιοϋφάσματα Στράγγισης

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υλικά |  | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-128.0. | ΤΔ-Δ&Ε-128.0.- Πιστοποιητικά Υλικών | Οπτικός | Πριν την έναρξη |  |
|  | Χειρισμός/ διάστρωση | Επιπεδότητα, αλληλοεπικάλυψη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-128.0. | ΤΔ-Δ&Ε-128.0. | Οπτικός | Κατά την διάστρωση |  |
|  | Ενώσεις | Επαρκής αλληλοεπικάλυψη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-128.0. | ΤΔ-Δ&Ε-128.0. | Οπτικός | Κατά την διάστρωση |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 3 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 3 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ Ογκου ταφρων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλ/τα υλικών |  |  |  | DIN 18196 |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε οργανικά | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | AASHTO T 194 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Πυθμένας τάφρου | Γεωμετρία, Υλικά | Τοπογραφικό Συνεργείο, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | Π.Τ.Π Χ1 - § 2.9.2.2.3 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Διαστρ/να υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε οργανικά | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | AASHTO T 194 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-160.0 & 180.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/150 m τάφρου | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Ε.Π.) | Μελ..εφ/γής, ΠΤΠ-Χ1 | Ε-106 | Μέτρηση | 1/150 m τάφρου | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105, Π.Τ.Π. Α260 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105, Π.Τ.Π. Α260 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 346, Π.Τ.Π. Α260 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 321,- Π.Τ.Π. Α260 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354, Π.Τ.Π. Α260 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υδροφιλίας | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π.Α206,- Π.Τ.Π. Α260 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Άσφαλτος | Ποιότητα (π.χ.50/70) | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α200, Δελτία παραλαβής | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Ασφαλτικό διάλυμα | Ποιότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α202 – 203, Δελτία παραλαβής | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Πρόσθετα | Ποιότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Οδηγίες κατασκευαστή | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μελέτη σύνθεσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θεωρητικό ποσοστό ασφάλτου | % ασφάλτου στο μίγμα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α260 3.2 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall ΜΟΝΟ για Κατηγορία Α-260 Ε) | Μέγιστη ξηρά πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μέθοδος εμβάπτισης - θλίψης | Σχέση ξηράς/ υγρή πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO - T165 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Υλικά Παραγωγής |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 346 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 321 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α260 § 4.6 | Μέτρηση | Κατά την διάστρωση | Ημερολόγιο Έργου, ΦΕΕ |
|  |  | Θερμοκρασία ασφαλτικού μίγματος | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α200, Π.Τ.Π. Α260 § 4.5 | Μέτρηση | Συνεχής παρακολούθηση | Ημερολόγιο Έργου, ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO T30, Τ.Σ.Υ. | Μέτρηση | Min 1/ημέρα | ΦΕΕ |
|  |  | Ποσοστό ασφάλτου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D2172, Τ.Σ.Υ. | Μέτρηση | 1/3 ώρες παραγωγής | ΦΕΕ |
|  |  | Φαινόμενο Βάρος/ Κενά Αέρος ή Χαρακτηριστικά Marshall (ΜΟΝΟ ο Τύπος Ε της Α-260) | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2, Τ.Σ.Υ. | Μέτρηση | 1/ ημέρα | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση | Τήρηση προδιαγραφής | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D1188 - 2726 - 3203, Τ.Σ.Υ. | Μέτρηση | 1/150 m κλάδου | ΦΕΕ |
|  | Αρμοί | Τήρηση προδιαγραφής | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α260 § 4.10, ΤΣΥ | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Ομαλότητα τελικής επιφάνειας | Ανωμαλίες εγκάρσια & κατά μήκος, | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α260 § 4.11 | Μέτρηση | τέλος εργασίας | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτική Βάση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν ΘΕΡΜΩ (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πάχος στρώσης | Πάχος στρώσης | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM C 174, Κ..Μ.Ε. | Μέτρηση | 5 Πυρήνες/6000 m2 | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής. | Π.Τ.Π. Α260 § 8.1 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής | Π.Τ.Π. Α260 § 8.1 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής, Π.Τ.Π. Α260, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α260 § 8.1 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή & μετά το πέρας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 346, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 321, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 354, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υδροφιλίας | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π.Α206, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Άσφαλτος | Ποιότητα (π.χ.50/70) | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α200, Π.Τ.Π. Α265, Δελτία παραλαβής | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Ασφαλτικό διάλυμα | Ποιότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α202 - 203, Π.Τ.Π. Α265, Δελτία παραλαβής | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πρόσθετα | Ποιότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Οδηγίες κατασκευαστή, Π.Τ.Π. Α265 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μελέτη σύνθεσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θεωρητικό ποσοστό ασφάλτου | % ασφάλτου στο μίγμα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall | Μέγιστη ξηρά πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μέθ. εμβάπτισης - θλίψης | Σχέση ξηράς/ υγρή πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO - T165 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Υλικά Παραγωγής |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3 Δείγματα /1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1 Δείγμα /500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 346 | Μέτρηση | 1 Δείγμα /500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 321 | Μέτρηση | 5 Δείγματα/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 354 | Μέτρηση | 5 Δείγματα/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 4.6 | Μέτρηση | Κατά τη διάστρωση | Ημερολόγιο Έργου, ΦΕΕ |
|  |  | Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α200, Π.Τ.Π. Α265 4.6 | Μέτρηση | Συνεχής παρακολούθηση | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO T30, Τ.Σ.Υ. 21.2.9.6 | Μέτρηση | Min 1/ημέρα | ΦΕΕ |
|  |  | Ποσοστό ασφάλτου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D2172, Τ.Σ.Υ. 21.2.9.6 | Μέτρηση | 1/3 ώρες παραγωγής | ΦΕΕ |
|  |  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2, Τ.Σ.Υ. 21.2.9.7 | Μέτρηση | 1/ ημέρα | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Σ 346, Τ.Σ.Υ. 21.2.9.8 | Μέτρηση | 1/ ημέρα | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση | Max Πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D1188 - 2726 - 3203, Τ.Σ.Υ. 21.2.9.2 | Μέτρηση | 1/150 m κλάδου ή 5 Πυρήνες/6000 m2 | ΦΕΕ |
|  | Αρμοί | Τήρηση προδιαγραφής | Μηχ/κος Ασφ/ικών & (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 4.9 | Οπτικός | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ a265 (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ομαλότητα τελικής επιφάνειας | Ανωμαλίες εγκάρσια & κατά μήκος, | Μηχ/κος Ασφ/ικών & (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 4.11 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Πάχος στρώσης | Πάχος στρώσης | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM C 174, Κ.Μ.Ε. 1.4.12.1.2 | Μέτρηση | 5 Πυρήνες/6000 m2 | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 8.1 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 8.1 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 8.1 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή & μετά το πέρας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  | Μέτρηση |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 346 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 321 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υδροφιλίας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π.Α206 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Αντιολ.Ψηφίδες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Παιπάλη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 305 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Σχήμα κόκκων | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δείκτης φθοράς σε απότριψη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | Ανά παραλαβή ή αν αλλάζει το υλικό | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354 | Μέτρηση | Ανά παραλαβή ή αν αλλάζει το υλικό | ΦΕΕ |
|  | Άσφαλτος | Ποιότητα (π.χ.50/70) | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α200, Π.Τ.Π. Α265, Δελτία παραλαβής | Οπτικός | Πριν την έναρξη, ανά παραλαβή | ΦΕΕ |
|  | Ασφαλτικό διάλυμα | Ποιότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α202 - 203, Π.Τ.Π. Α265, Δελτία παραλαβής | Οπτικός | Πριν την έναρξη, ανά παραλαβή | ΦΕΕ |
|  | Πρόσθετα | Ποιότητα | (Μ.Ε.Π.) | Π.Τ.Π. Α265, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Οδηγίες κατασκευαστή, Π.Τ.Π. Α265 | Οπτικός | Πριν την έναρξη, ανά παραλαβή | ΦΕΕ |
|  | Μελέτη σύνθεσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θεωρητικό ποσοστό ασφάλτου | % ασφάλτου στο μίγμα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall | Μέγιστη ξηρά πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μέθοδος εμβάπτισης - θλίψης | Σχέση ξηράς/ υγρή πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO - T165 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υλικά Παραγωγής |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 346 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 321 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  | Ψηφίδες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Παιπάλη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 305 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Σχήμα κόκκων | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης φθοράς σε απότριψη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α260 § 4.6 και 4.5 | Μέτρηση | κατά την διάστρωση | Ημερολόγιο Έργου, ΦΕΕ |
|  |  | Θερμοκρασία ασφαλτικού μίγματος | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 598 | Μέτρηση | Συνεχής παρακολούθηση | Ημερολόγιο Έργου, ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO T30 | Μέτρηση | Min 1/ημέρα | ΦΕΕ |
|  |  | Ποσοστό ασφάλτου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D2172 | Μέτρηση | 1/3 ώρες παραγωγής | ΦΕΕ |
|  |  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2 | Μέτρηση | 1/ ημέρα | ΦΕΕ |
|  |  | Φαινόμενο Βάρος/ Κενά Αέρος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS3 | Μέτρηση | 1/ ημέρα | ΦΕΕ |
|  |  | Ποιότητα προεπάλειψης | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 598 | Μέτρηση | Kατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα κατανομής ψηφίδων | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 598 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση | Max Πυκνότητα | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D1188 - 2726 - 3203 | Μέτρηση | 1/150 m κλάδου ή 5 Πυρήνες/6000 m2 | ΦΕΕ |
|  | Αρμοί | Τήρηση προδιαγραφής | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 § 4.9 | Οπτικός | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση με ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΜΜΕΝεσ ΨΗΦΙΔεσ (ΤΥΠΟy 1) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ομαλότητα τελικής επιφάνειας | Ανωμαλίες εγκάρσια & κατά μήκος, | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Πάχος | Πάχος στρώσης | Μηχ/κος Ασφ/ικών, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM C 174, Κ..Μ.Ε. | Μέτρηση | 5 Πυρήνες/6000 m2 | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Επιφανειακή υφή | Μικρο-Μακρο υφή | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 598 - ASTM E965, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή & μετά το πέρας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | ΣΚ 346 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | ΣΚ 321 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | ΣΚ 354 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υδροφιλίας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | Π.Τ.Π.Α206, Π.Τ.Π. Α265 0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Ψηφίδες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | Ε-105 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Παιπάλη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | ΣΚ 305 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Σχήμα κόκκων | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | BS 812 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | BS 812 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης φθοράς σε απότριψη | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540. | BS 812 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Άσφαλτος | Ποιότητα (π.χ.50/70) | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α200, | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Ασφαλτικό διάλυμα | Ποιότητα | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α202 - 203, | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Πρόσθετα | Ποιότητα | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Οδηγίες κατασκευαστή | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Υλικά Παραγωγής |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Atterberg | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 346 | Μέτρηση | 1/500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 321 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 354 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Παιπάλη | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ΣΚ 305 | Μέτρηση | 3/1000 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Σχήμα κόκκων | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δείκτης φθοράς σε απότριψη | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 812 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μελέτη σύνθεσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θεωρητικό ποσοστό ασφάλτου | % ασφάλτου στο μίγμα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall | Μέγιστη ξηρά πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2, Π.Τ.Π. Α265 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μέθοδος εμβάπτισης - θλίψης | Σχέση ξηράς/ υγρή πυκνότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO - T165 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Διάστρωση |  | Εργοδηγός Ασφαλτικών | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 |  |  |  | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  |  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 |  | Μέτρηση | κατά την διάστρωση | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  |  | Θερμοκρασία ασφαλτικού μίγματος | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | BS 598 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Π.Ε.) | , ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | AASHTO T30 | Μέτρηση | 1/3 ώρες | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  |  | Ποσοστό ασφάλτου | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D2172, | Μέτρηση |  | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  |  | Χαρακτηριστικά κατά Marshall | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Asphalt Institute MS2 | Μέτρηση | 1/ ημέρα | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 4 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 4 Αντιολισθηρή Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ΤΥΠΟy 2) (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συμπύκνωση | Πυκνότητα επί τόπου | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | ASTM D1188 - 2726 - 3203 | Μέτρηση | 1/150 m κλάδου | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  | Αρμοί | Συγκόλληση ραφής | Εργοδηγός Ασφαλτικών | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Π.Τ.Π. Α265 § 4.9 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  | Ομαλότητα τελικής επιφάνειας | Ανωμαλίες εγκάρσια & κατά μήκος, | (Μ.Π.Ε.) | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Ομαλόμετρα διαφόρων τύπων | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ, Ημερολόγιο Έργου |
|  | Πάχος | Πάχος στρώσης | (Μ.Π.Ε.) | Μελέτη Εφαρμογής | ASTM C 174 | Μέτρηση | 5πυρήνες/6000 m2 | ΦΕΕ, Ημερ. Έργου |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο |  | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο |  | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο |  | ΤΔ-Δ&Ε-540.0 | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή & μετά το πέρας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Ξυλότυποι

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σχέδιο λεπτομερειών |  |  |  |  |  | Πριν την έναρξη για σοβαρά τμήματα | ΦΕΕ |
|  | Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ικριώματα | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Είδος Ξυλοτύπου | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Χάλυβας | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Ήλοι, σφήνες, γάντζοι | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Κοχλίες και περικόχλια | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Σύνδεσμοι | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Ξυλότυποι(συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κεφαλές σφραγίσματος συνδέσμων | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Διευκολυντικά αφαίρεσης | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Φιλέτα γωνιών | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Πιστοποιητικά από Προμηθευτή ή εργοτάξιο | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  | Κατασκευή |  |  |  |  |  | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Θέση | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Διαστάσεις | Τοπογραφικό Συνεργείο | Μελέτη Εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Υψόμετρο | Τοπογραφικό Συνεργείο | Μελέτη Εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  | Αντιστήριξη | Μελέτη Εφαρμογής | Μηχ/κος Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Μετά την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  | Αφαίρεση Ξυλοτύπων | Μελέτη Εφαρμογής |  | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 § 11 και ΝΕΚΟΣ | Μέτρηση | Πριν την αφαίρεση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σχέδια ράβδων οπλισμού | Μελέτη Εφαρμογής | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής | Μελέτη Εφαρμογής | Οπτικός | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  | Καταλληλότητα υλικών | Αναγραφές χαρακτηριστικών στις ράβδους (ISO) | Μ.Ε.Π. | ΤΔ-Δ&Ε-360.0 | ΦΕΚ 381 Β/24.3.2000, Πιστοποιητικά εργοστασίου | Οπτικός | Πριν την αποστολή | ΦΕΕ |
|  | Κατηγορία | Μελέτη Εφαρμογής | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-360.0 |  | Οπτικός | Πριν την σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  | Θέση | Μελέτη Εφαρμογής | Μηχ/κος/ Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-360.0 | ΦΕΚ 381 Β/24.3.2000 και ΝΕΚΟΣ | Οπτικός | Πριν την σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  | Απόσταση ράβδων | Μελέτη Εφαρμογής | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-360.0 | ΦΕΚ 381 Β/24.3.2000 και ΝΕΚΟΣ | Μέτρηση | Πριν την σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  | Επικάλυψη | Ύπαρξη Αποστατών, πάχος | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-360.0 | ΦΕΚ 381 Β/24.3.2000 και ΝΕΚΟΣ | Μέτρηση | Πριν την σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  | Σύνδεση | Συνδεδεμένες ράβδοι, σταθερότητα | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-360.0 | ΦΕΚ 381 Β/24.3.2000 και ΝΕΚΟΣ | Οπτικός | Πριν την σκυροδέτηση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχ/κος Ελέγχου Ποιότητας (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ-305 - ASTM C136 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός Παιπάλης | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ-320 - ASTM C117 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ειδικό βάρος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C127 & C128 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM D2419 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C88 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C131, ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε Θειικά | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 & DIN4030 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε οργανικά | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 408 & AASHTO T 194 & ASTM C88 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Περιεκτικότητα σε σβώλους αργίλου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 306 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε σβώλους αργίλου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 306 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Αλκαλοπυριτική Αντίδραση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C289 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Νερό | Χημική Ανάλυση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 345 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Πρόσθετα | Μελέτη Εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 307 - ΣΚ 308 - ΣΚ 316 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Τσιμέντο | Μελέτη Εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΦΕΚ 917/7.2001 - ΕΛΟΤ 197-1-2, ΠΔ244.80 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μελέτη σύνθεσης |  |  |  | ΚΤΣ 97 & ACI 211.1 |  |  |  |
|  |  | Εργασιμότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 309/310/318 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Πρόσθετες ιδιότητες και ειδικές απαιτήσεις | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | - | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Μέση αντοχή | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 304 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Παραγωγή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έτοιμο Σκυρόδεμα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 346 |  | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ-305 | Μέτρηση | ΚΤΣ 97 ορίζει 3 / 80Μ3 για Χαλίκι και Άμμο, και 3 / 40μ3 για Γαρμπίλι | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός Παιπάλης | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ-320 - ASTM C117 | Μέτρηση | - » - | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 408 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μεταφορά | Υλικό εντός προδιαγραφών | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 § 7 - ΕΛΟΤ 346 § 2.3. | Μέτρηση | Κατά την παραγωγή | ΦΕΕ |
|  | Διάστρωση |  | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 § 8 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος Κάθισης | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 309 - ΚΤΣ 97 § 8.6 | Μέτρηση | Κατά τη διάστρωση | ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος Ποσοστού Αέρα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 311 | Μέτρηση | Κατά τη διάστρωση | ΦΕΕ |
|  |  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 515 – 517 | Μέτρηση | Κατά τη διάστρωση | ΦΕΕ |
|  |  | Θερμοκρασία σκυροδέματος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 515 - 517 | Μέτρηση | Κατά τη διάστρωση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Σκυροδέματα (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δοκίμια σκυροδέματος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 § 13.3 | Μέτρηση | 6 δοκ.<150μ3, 12δοκ.>150μ3 και 3 δοκ.<20μ3 | ΦΕΕ |
|  | Συμπύκνωση | Ομοιομορφία δόνησης, αποφυγή ψυχρών αρμών | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 § 9 | Δειγματοληψία | Κατά τη διάστρωση | ΦΕΕ |
|  | Συντήρηση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μεμβράνη ή άλλη συντήρηση | Εργοδηγός Σκυρ/των, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 § 10 | Εποπτεία ορθής εφαρμογής | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Αντοχή δοκιμίων σε θλίψη | Επιτευχθείσα Αντοχή | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 303 - 304 / ΚΤΣ 97 § 13.3 | Οπτικός | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Αντοχή πυρήνων σε θλίψη | Επιτευχθείσα Αντοχή | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 344 / ΚΤΣ 97 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Επιφανειακά τελειώματα | Ποιότητα τελειώματος | Εργοδηγός Σκυροδεμάτων | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Θέση | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μελέτη εφαρμογής | Οπτικός | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις | Γεωμετρία | Τοπ/κό συνεργείο | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μελέτη εφαρμογής | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |
|  | Υψόμετρο | Χωροστάθμηση | Τοπ/κό συνεργείο | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μελέτη εφαρμογής | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Επιμετρητικά Φύλλα, ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ σκυρόδεμα

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αδρανή |  |  |  |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | Μηχ/κος Ελέγχου Ποιότητας (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ-305 - ASTM C136 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός Παιπάλης | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ-320 - ASTM C117 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ειδικό βάρος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C127 & C128 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM D2419 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C88 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C131 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε Θειικά | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΚΤΣ 97 & DIN4030 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Περιεκτικότητα σε οργανικά | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 408 & AASHTO T 194 & ASTM C88 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Αλκαλοπυριτική Αντίδραση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ASTM C289 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Νερό | Χημική Ανάλυση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΕΛΟΤ 345 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Πρόσθετα | Μελέτη Εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΣΚ 307 - ΣΚ 308 - ΣΚ 316 - ASTM C1141 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Τσιμέντο | Μελέτη Εφαρμογής | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΦΕΚ 917/7.2001 - ΕΛΟΤ 197-1-2, ΠΔ244.80 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Μελέτη σύνθεσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Εργασιμότητα | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 309 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Πρόσθετες ιδιότητες και ειδικές απαιτήσεις | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Χρόνος ροής, min αναπήδηση, Κάμψη | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Μέση αντοχή | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη Εφαρμογής | Σ304 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Παραγωγή |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Αναμικτήρας | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη Εφαρμογής | Σ 346 Παράρτημα Β | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Ε-105 | Μέτρηση | 1/150 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισοδύναμο άμμου | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 346 | Μέτρηση | 1/150 m3 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 5 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 5 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (συνέχεια)

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δοκιμή υγείας | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 321 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  |  | Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Σ 354 | Μέτρηση | 5/πηγή αδρανών | ΦΕΕ |
|  | Εκτόξευση |  |  | Μελέτη Εφαρμογής |  |  |  |  |
|  |  | Δοκίμια εκτοξευόμενου σκυροδέματος | (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Δειγματοληψία | Προετοιμασία πανέλου απ' όπου θα κοπούν πυρήνες | ΦΕΕ |
|  |  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Εργοδηγός Σκυρ/των, (Μ.Ε.Π.) | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Προετοιμασία επιφάνειας | Εργοδηγός Σκυρ/των | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Συντήρηση | Μεμβράνη ή άλλη συντήρηση | Εργοδηγός Σκυρ/των | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Αρμοί κατασκευής | Μελέτη Εφαρμογής | Εργοδηγός Σκυρ/των | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Οπτικός | Τέλος εργασίας | ΦΕΕ |
|  | Αντοχή πυρήνων σε θλίψη | Επιτευχθείσα Αντοχή | (Μ.Ε.Π.) | Μελέτη Εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-340.0 | Μέτρηση | Κατά την εκτόξευση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 6 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 6 Οριζόντια Σήμανση / Διαγράμμιση Οδών

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υλικά Διαγράμμισης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χρώματα (θερμοπλαστικά, ψυχροπλαστικά) | Τεχνικά-μηχανικά χαρακτηριστικά | (Μ.Ε.Π.) | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Απαιτήσεις συμμόρφωσης χαρακτηριστικών των υλικών σύμφωνα με ΕΝ 1436, ΕΝ 1824, ΕΝ 1871, ΕΝ 1790, ΕΝ 1423 και ΕΝ 1424, ΠΤΠ-ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, ΧΡ-4 (ΦΕΚ190Β’/79). Προσωρινή προδιαγραφή για ακρυλικά χρώματα (Δ14β/ο/17826/557/96 | Πιστοποιητικά, Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές/ Με-τρήσεις | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Ταινίας διαγράμμισης, | Τεχνικά-μηχανικά χαρακτηριστικά | (Μ.Ε.Π.) | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Πιστοποιητικά, Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές/ Με-τρήσεις | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Γυάλινα σφαιρίδια και αντιολισθηρά πρόσθετα | Τεχνικά-μηχανικά χαρακτηριστικά | (Μ.Ε.Π.) | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Πιστοποιητικά, Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές/ Με-τρήσεις | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΕΠΕ 6 |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

# ΠΕΠΕ 6 Οριζόντια Σήμανση / Διαγράμμιση Οδών

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ανακλαστήρες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ανακλαστικότητα | (Μ.Ε.Π.) | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Προσωρινή προδιαγραφή για ανακλαστήρες (Δ3/1990) | Πιστοποιητικά, Εργαστηριακές δοκιμές | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | ΦΕΕ |
|  |  | Τεχνικά-μηχανικά χαρακτηριστικά υλικού. | (Μ.Ε.Π.) | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Προσωρινή προδιαγραφή για ανακλαστήρες (Δ3/1990) | Πιστοποιητικά, Εργαστηριακές δοκιμές | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | ΦΕΕ |
|  |  | Τεχνικά-μηχανικά χαρακτηριστικά στήριξης. | (Μ.Ε.Π.) | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | Προσωρινή προδιαγραφή για ανακλαστήρες (Δ3/1990) | Πιστοποιητικά, Εργαστηριακές δοκιμές | Σύμφωνα με απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΝ 1436, ΕΝ 1824 | ΦΕΕ |
|  | Αποτυπώσεις -Χαράξεις - Κατασκευή Διαγραμ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια | Γεωμετρία | Τοπογραφικό συνεργείο | Σχέδια εγκεκριμένα από Υπηρεσία | Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων από Υπηρεσία, Κ.Ο.Κ, ΠΤΠ-Σ-307, ΠΤΠ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75), Οδηγία Τρόπου Διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 1982) | Καταγραφή | Όλα τα σημεία | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |