| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ### Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις | Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια | Τοπογραφικό συνεργείο | Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων από Υπηρεσία | Σχέδια εγκεκριμένα από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλα τα σημεία | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.2 | ### Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης | ΣΑΕ Διατήρηση πρόσβασης | ΤΔ-Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.3 | ### Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατασκευή βάσεων εργοταξιακών οικημάτων | Σταθερότητα βάσεων | Εργοταξιάρχης | Εφαρμογή του Γενικού σχεδίου Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλες οι βάσεις | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Ανέγερση εργοταξιακών οικημάτων | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΔ-Γ.0 | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία, ΤΔ-Γ.0 | Καταγραφή | Σε όσα οικήματα απαιτείται | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Περίφραξη εσωτερικών χώρων εργοταξίου | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης | Διατήρηση πρόσβασης | ΤΔ-Γ.0, Γενικό Σχέδιο Εργ/ξιακής Διάταξης εγκ/μένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι του εργοταξίου | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.4 | ### Εργοταξιακές παροχές | Έλεγχος Εγκαταστάσεων/ Εξοπλισμού | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού | ΤΔ-Γ.0 | Καταγραφή | Όλες οι εργοταξιακές παροχές | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | ### Εργαστήρια | Έλεγχος εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πεδίου | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εξοπλισμού | ΤΔ-Γ.0/ ΠΠΕ §4 ΥΠΕΧΩΔΕ/ 99 | Καταγραφή | Όλος ο εξοπλισμός | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.6 | ### Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων | Έλεγχος μηχανημάτων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα βασικών μηχανημάτων | ΤΔ-Γ.0 | Καταγραφή | Όλα τα βασικά μηχανήματα | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.7 | ### Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης, Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Πληρότητα εγκαταστάσεων / εξοπλισμού | ΤΔ-Γ.0, Ισχύοντες Κανονισμοί | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 2: Αδρανή υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ### Άμμος |  |  | Μελέτη εφαρμογής |  |  |  |  |
|  |  | Καθαρότητα | Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Απόκλιση μικρότερη του 5% | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε κάθε ποσότητα 250 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Ισόκοκκο | ΜΕΠ | Απόκλιση μικρότερη του 5% | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε κάθε ποσότητα 250 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Διάμετρος κόκκου | ΜΕΠ | Μέγιστη διάμετρος κόκκου δύο (2) χιλιοστών | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε Κάθε ποσότητα 250 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Απαλλαγμένη από γαιώδεις ή φυτικές προσμίξεις | ΜΕΠ | Απόκλιση μικρότερη του 5% | AASHTO T 194, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε κάθε ποσότητα 250 M3 | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρία | ΜΕΠ | Απόκλιση μικρότερη του 5% | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε Κάθε ποσότητα 250 m3 | ΦΕΕ |
| 2.2 | ### Αμμοχάλικα |  |  | Μελέτη εφαρμογής |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | ΜΕΠ | Μελέτη εφαρμογής | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε Κάθε ποσότητα 500 m3 | ΦΕΕ |
|  |  | Απαλλαγμένη από γαιώδεις ή φυτικές προσμίξεις | ΜΕΠ | Απόκλιση μικρότερη του 5% | AASHTO T 194, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Σε κάθε ποσότητα 250 M3 | ΦΕΕ |
| 2.3 | ### Λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι |  |  | Μελέτη εφαρμογής (min, max βάρος) |  |  |  |  |
|  |  | Διαβάθμιση | ΜΕΠ | 50% του συνόλου του υλικού, κατά βάρος, μεταξύ των min, max | ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | 3 έλεγχοι διαβάθμισης σε όγκο τουλάχιστον 25πλάσιο από τον όγκο του μεγαλύτερου λίθου του δείγματος: | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Αδρανή υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο φαινόμενο ειδικό βάρος λίθου | ΜΕΠ | 2,50 t /m3 | ASTM C97-47, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Μέσος όρος 3 έλεγχων ανά 5.000 m3 υλικού | ΦΕΕ |
|  |  | Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τις εκατό (%) | ΜΕΠ | ≤1% | ASTM C97-47, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Μέσος όρος 3 έλεγχων ανά 5.000 m3 υλικού | ΦΕΕ |
|  |  | Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη ( κύβων ακμής 15 cm) | ΜΕΠ | 650 kp/cm2 | ASTM C170-50, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Μέσος όρος 3 έλεγχων ανά 5.000 m3 υλικού | ΦΕΕ |
|  |  | Υγεία | ΜΕΠ | Μικρότερο από 10% | ASTM C88-73, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Μέσος όρος 3 έλεγχων ανά 5.000 m3 υλικού | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles | ΜΕΠ | Μικρότερο από 40% | ASTM C131, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | Μέσος όρος 3 έλεγχων ανά 5.000 m3 υλικού | ΦΕΕ |
| 2.4 | ### Κίσσηρις |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Απουσία τεμαχίων μέλανος λίθου (οψιδιανού) | ΜΕΠ |  | ΤΔ-Δ&Ε-820.0 |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρία | ΜΕΠ | Διάσταση μικρότερη των 8 mm. | Ε-105, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Μέτρηση | 1 m3 / 100 τόνους φορτίου | ΦΕΕ |
|  |  | Φαινόμενο βάρος ανά m3.χυτού υλικού συμπιεσμένου και κορεσμένου | ΜΕΠ | Μικρότερο από 950kg/m3, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Δοκίμια σε Ξύλινο στερεό και απαραμόρφωτο κιβώτιο, μεγαλύτερα από 0,50 m3. | Μέτρηση | 1 m3 / 100 τόνους φορτίου | ΦΕΕ |
|  |  | Φαινόμενο βάρος ανά m3.χυτού υλικού χύμα στο κύτος του πλοίου | ΜΕΠ | Μικρότερο από 850kg/m3, ΤΔ-Δ&Ε-820.0 | Δοκίμια σε Ξύλινο απαραμόρφωτο κιβώτιο, > 0,50 m3. | Μέτρηση | 1 m3 / 100 τόνους φορτίου | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 3:Προσκρουστήρες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ### Υλικό κατασκευής SBR (Styrene Butadiene Rubber) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φυσικές ιδιότητες | ΜΕΠ | Μελέτη εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Πιστοποιητικά εργοστασίου κατασκευής, Πιστοποιητικά προδιαγραφής των χρησιμοποιηθέντων υλικών, Καμπύλες τεχνικών χαρακτηριστικών (καμπύλες ενέργειας - αντίδρασης) | Οπτικός | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή προ Γήρανσης σε εφελκυσμό | ΜΕΠ | Αντοχή σε εφελκυσμό ≥18 N/mm2 | DIN 53504, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή προ Γήρανσης σε Επιμήκυνση στο όριο θραύσεως | ΜΕΠ | Αντοχή σε Επιμήκυνση στο όριο θραύσεως ≥ 300%, | DIN 53504, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Σκληρότητα προ Γήρανσης | ΜΕΠ | ± 5 μεταξύ των ονομαστικών τιμών. με συνθήκες μεταξύ 60 και 75 Shore Α | DIN 53505, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή μετά Γήρανσης σε εφελκυσμό | ΜΕΠ | Αντοχή εφελκυσμού σύμφωνα με DIN 53504 ≥16 N/mm2 | DIN 53504, DIN 53508, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή μετά την Γήρανση σε Επιμήκυνση στο όριο θραύσεως | ΜΕΠ | Αντοχή σε Επιμήκυνση στο όριο θραύσεως ≥ 240%, | DIN 53504, DIN 53508, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Προσκρουστήρες άλλα υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Σκληρότητα μετά την Γήρανση | ΜΕΠ | ± 5 μεταξύ των ονομαστικών τιμών. με συνθήκες μεταξύ 60 και 75 Shore Α | DIN 53505, DIN 53508, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε συμπίεση. | ΜΕΠ | Compression Set 19% | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Φθορά και Τριβή | ΜΕΠ | Αντοχή σε απόξεση < 130 mm3 | DIN 53516, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Υδατοστεγανότητα (πόροι, σχισμές) | ΜΕΠ | Αντοχή σε σχάση ≥ 250 N/cm, Αντοχή σε όζον24 hours, 50 pphm, σχηματισμός ρωγμών βήμα 0 | DIN 53507, DIN 53509, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Οπτικός | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Προσμίξεις | ΜΕΠ |  | DIN 53508, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
| 3.2 | ### Μεταλλικό πλαίσιο (panel) |  |  | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | DIN 53516, Dast 010, DIN 267 |  |  |  |
|  |  | Υλικό | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Gr. 436 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Συγκολλήσεις | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | BS 5135 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Αμμοβολή | ΜΕΠ | SA 2.5 και S.I.S 055900 | SA 2.5 και S.I.S 055900, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Βαφή | ΜΕΠ | SE 7 ή SK 8 | BS 5493, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: : Προσκρουστήρες άλλα υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | ### Αντιτριβική Πλάκα Προσκρουστήρα |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πυκνότητα | ΜΕΠ | ≥0,95 gr/cm3 | DIN 53479) , ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Επιμήκυνση θραύσεως | ΜΕΠ | minimum 450 % | (DIN 53466, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή κρούσης | ΜΕΠ | ≥130 mJ/mm2 (15 V-notch) | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Σκληρότητα | ΜΕΠ | minimum 66 Shore D | DIN 53466, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Μοριακό βάρος | ΜΕΠ | minimum 4,000,000 g/mol | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Όριο διαρροής | ΜΕΠ | minimum 22 N/mm2 | DIN 53455, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε θλίψη | ΜΕΠ | minimum 35 N/mm2 | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Επιτρεπόμενη μεταβολή θερμοκρασίας | ΜΕΠ | ± 80οC, | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Συντελεστής τριβής (αντιτριβική πλάκα- κύτος πλοίου): | ΜΕΠ | max 0.15 | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Προσκρουστήρες άλλα υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | ### Αγκύρωση |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κοχλίες/ αγκύρια |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υλικό | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Grade 4.6. | Οπτικός | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Ευρύ σπείρωμα σύμφωνα | ΜΕΠ | Μελέτη εφαρμογής | ISO, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Οπτικός | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |
|  | Κοχλίες, αγκύρια, περικόχλια, ροδέλες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Διαστάσεις | ΜΕΠ | Μελέτη εφαρμογής | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Μέτρηση | Δέκα τοις εκατό (10%) κάθε μεγέθους | ΦΕΕ |
|  |  | Γαλβανισμένα σύμφωνα με και από χάλυβα ποιότητας | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | BS729, ΤΔ-Δ&Ε-920.0 | Οπτικός | Πριν την τοποθέτηση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 4: Κατασκευή Λιμένα –Υποθαλάσσιες Εκσκαφές Βυθοκορήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ### Χάραξη σε φυσικό έδαφος | Καθαρισμός – Απομάκρυνση Ακατάλληλων υλικών. | ΜΕΠ | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-800.0 – Οριστική Μελέτη | Οπτικός | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Σήμανση χάραξης | ΜΕΠ | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-800.0 – Οριστική Μελέτη | Οπτικός | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 4.2 | ### Εκσκαφή – Βυθoκόρηση | Βυθοκόρηση με αναρρόφηση ή κοπτικό μηχανισμό | ΜΕΠ | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-800.0 – Οριστική Μελέτη | Οπτικός | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Αποκόμιση προϊόντων εκσκαφής | ΜΕΠ | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-800.0 – Οριστική Μελέτη | Οπτικός | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Διαμόρφωση επίπεδων τελικών επιφανειών αποκλίσεις ±30 cm | ΜΕΠ – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-800.0. | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιμένα Επιχώσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ### Ακαταλληλότητα Υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Οργανικά υλικά | ΜΕΠ | περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥ 30% κ.β. | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά | ΜΕΠ | Όχι ρέουσα άργιλος | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Διαλυτά εδαφικά υλικά | ΜΕΠ | Όχι έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Ρυπαντικά υλικά | ΜΕΠ | Όχι βιομηχανικά υπολείμματα | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά | ΜΕΠ | Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά > 5% και < 30% κ.β.. | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 5.2 | ### Δάνεια υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κοκκομετρία | Λεπτόκοκκα | ΜΕΠ | Περιεκτικότητα > 15% κ.β. | ΤΔ-Δ&Ε-811, 812 | Μέτρηση | Ύφαλες 1/5000 μ3 Έξαλες 1/3000 μ3 | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Χονδρόκοκκα | ΜΕΠ | Περιεκτικότητα < 0,50 μ. | ΤΔ-Δ&Ε-811, 812 | Μέτρηση | Ύφαλες 1/5000 μ3 Έξαλες 1/3000 μ3 | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιμένα Επιχώσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | ### Ύφαλες Επιχώσεις | Καθαρισμός - Απομάκρυνση Ακατάλληλων υλικών | Μηχανικός Έργου | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υλικά κοκκώδους σύστασης | ΜΕΠ | Γαιώδεις ή οργανικές προσμίξεις <10% σε στρώσεις μικρότερες των 4 μ | Ε105 ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Τέλος κάθε στρώσης | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ, Πρακτικά δειγματοληψίας, Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Λιθορριπή | ΜΕΠ | στρώσεις<1 m | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Τέλος κάθε στρώσης | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Θέση | ΜΕΠ – Τοπ/φικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Διαστάσεις | ΜΕΠ – Τοπ/φικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υψόμετρο | ΜΕΠ – Τοπ/φικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 5.4 | ### Έξαλες Επιχώσεις | Καθαρισμός - Απομάκρυνση Ακατάλληλων | Μηχανικός Έργου | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υλικά σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο150 | ΜΕΠ | Οριστική Μελέτη | Ε105 ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Τέλος κάθε στρώσης | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ, Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Θέση | ΜΕΠ – Τοπ/φικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Διαστάσεις | ΜΕΠ – Τοπ/φικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-812.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υψόμετρο | ΜΕΠ – Τοπ/φικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-8120.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιμένα Επιχώσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | ### Λιθορριπές – φυσικοί ογκόλιθοι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λιθορριπές εξυγίανσης και έδρασης | Στάθμες | Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, | ΤΔ-Δ&Ε-822.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, <2 μ | ΤΔ-Δ&Ε-822.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Λιθορριπές πλήρωσης των προκατασκευασμένων κιβωτίων | Στάθμες | Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, | ΤΔ-Δ&Ε-822.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  |  | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, <1 μ | ΤΔ-Δ&Ε-822.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Φυσικοί ογκόλιθοι | Στάθμες | Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, | ΤΔ-Δ&Ε-822.0 | Μέτρηση | Τέλος εργασίας | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 6 Γαιοϋφασματα

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | ### Παραλαβή γαιοϋφασμάτων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φυσικά – Μηχανικά χαρακτηριστικά | ΜΕΠ | Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη για κάθε παραλαβή παρτίδας | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ, Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Υλικό νημάτων κατά την κύρια διεύθυνση | ΜΕΠ | Πολυεστέρας | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Υλικό νημάτων κατά τη δευτ. διεύθυνση | ΜΕΠ | Πολυμερές | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Μήκος ρολού χωρίς ραφή | ΜΕΠ | > 150 m | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Εφελκυστική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση σε ταχεία φόρτιση μετά ένα (1) χρόνο υπό φορτίο 60% του μέγιστου | ΜΕΠ | > 400-600 KN/m (*)(*) Η πρώτη τιμή αναφέρεται στην άνω στρώση και η δεύτερη στην κάτω | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Εφελκυστική αντοχή κατά τη δευτ. διεύθυνση | ΜΕΠ | > 100 KN/m | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Μέγιστη επιμήκυνση κατά τη θραύση | ΜΕΠ | < 10% (κύρια διεύθυνση) <20% (δευτ. διεύθυνση) | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 6: Γαιοϋφασματα

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ερπυσμός μετά ένα (1) χρόνο υπό φορτίο 60% του μέγιστου | ΜΕΠ | < 0.15%/log10t | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Χημικές ιδιότητες | ΜΕΠ | Ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες θαλάσσιο νερό, βακτήρια και μικρο-οργανισμούς | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Πριν από την έναρξη τοποθέτησης των γαιουφασμάτων | ΜΕΠ | πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων ή εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε έξι (6) δείγματα | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
| 6.2 | ### Τοποθέτηση γαιοϋφασμάτων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος των ραφών | ΜΕΠ | ASTM D1682, ASTM D4595, BS 2576 | ASTM D1682, ASTM D4595, BS 2576, Οδηγίες κατασκευαστή – Οριστική μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Ένας (1) έλεγχος ανά είκοσι (20) ρολούς. Ο έλεγχος συνίσταται από τρία (3) δοκίμια γεωυφασμάτων από διαφορετικό ρολό το καθένα και τρία (3) δοκίμια συνδέσεων | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ, Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Έλεγχος πλάτους των γαιουφασμάτων στην ξηρά | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | >20 m | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Συνεχής κατά τη τοποθέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 6: Γαιοϋφασματα

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ποιοτικός έλεγχος γαιουφασμάτων και ραφών | Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | ASTM D1682, ASTM D4595, BS 2576 | Οδηγίες κατασκευαστή – Οριστική μελέτη, ASTM D1682, ASTM D4595, BS 2576, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Ένας (1) έλεγχος ανά είκοσι (20) ρολούς. Ο έλεγχος συνίσταται από τρία (3) δοκίμια γεωυφασμάτων από διαφορετικό ρολό το καθένα και τρία (3) δοκίμια συνδέσεων | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Επικάλυψη τοποθέτησης φύλλων γαιουφασμάτων | Μηχανικός Έργου | απόκλιση στη οριζοντιογραφική τοποθέτηση και την επικάλυψη <5% | Οδηγίες κατασκευαστή – Οριστική μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-810.0 | Μέτρηση | Συνεχής κατά τη τοποθέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 	ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΠΕ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ

ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεμα και Ύφαλες κατασκευές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ### Συμπαγείς Τεχνητοί Ογκόλιθοι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σκυροδέτηση Ογκολίθων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Διάστρωση Σκυροδέματος | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Διάστρωση σε στρώσεις < 40 cm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη τοποθέτησης οπλισμού πλάκας έδρασης | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  | Άρση, μεταφορά και τοποθέτηση ογκολίθων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Άρση των ογκολίθων θα γίνει 20 με 30 ημέρες μετά την σκυροδέτησή ανάλογα με την εποχή | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Πριν από την άρση ελάχιστη αντοχή κυλίνδρου (3 κύλινδροι) ίση με το 95% της προδιαγραφόμενης αντοχής 28 ημερών. | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Κατά την άρση, την μεταφορά ή την τοποθέτηση των ογκολίθων απαγορεύετε η ρηγμάτωση ή η θραύση. | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Μη ρηγμάτωση ή θραύση. | ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Θέση τοποθέτησης | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, απόσταση <3 cm κατά τους τρεις άξονες, Μέγιστη απόκλιση από την στάθμη μελέτης θα είναι ±3 cm | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842 | Οπτικός - Μέτρηση | Συνεχής κατά τη τοποθέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεμα και Ύφαλες κατασκευές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μέγεθος καθίζησης | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842 | Μέτρηση | Προφόρτιση 10 ημερών και οπωσδήποτε για 5 ημέρες μετά τον τερματισμό των τυχόν σημαντικών καθιζήσεων (της τάξης του 1 cm) | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
| 7.2 | ### Κυψελωτά Κιβώτια |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προετοιμασία Τραχύτητας κάτω επιφάνειας |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Διάστρωση άμμου | ΜΕΠ | Πάχος 20 cm | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Κυλίνδρωση στρώσης από γωνιώδη σκύρα | Μηχανικός έργου -ΜΕΠ | d50=10cm dmax=15cm | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Σκυροδέτηση Ογκολίθων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τοποθέτηση οπλισμού | Μηχανικός έργου | Οριστική Μελέτη. Χρήση αποστατών (spacers). | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Διάστρωση Σκυροδέματος | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Διάστρωση σε στρώσεις < 40 cm | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη τοποθέτησης οπλισμού πλάκας εδράσης | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεμα και Ύφαλες κατασκευές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Άρση, μεταφορά και τοποθέτηση ογκολίθων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μέθοδος ερματισμού, ρυμούλκησης και πόντισης των κιβωτίων | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Μελέτη, τεχνικά και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842 | Παρακολούθηση τήρησης διαδικασιών | Πριν την έναρξη | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Θέση τοποθέτησης | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, απόσταση <10 cm κατά τους τρεις άξονες, Μέγιστη απόκλιση από το μέτωπο της κρηπίδας θα είναι ±5 cm | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842 | Οπτικός - Μέτρηση | Συνεχής κατά τη τοποθέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
| 7.3 | ### Ειδικοί Τεχνητοί Ογκόλιθοι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σκυροδέτηση Τεχνικών Ογκολίθων (Τ.Ο.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υλικά, εργασίες και δοκιμές σύμφωνα με των Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) άρθρα 2,3,13 | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | ΤΔ-Δ&Ε-843 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-843 | ΤΔ-Δ&Ε-843 | ΤΔ-Δ&Ε-843 | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεμα και Ύφαλες κατασκευές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τοποθέτηση ογκολίθων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Θέση τοποθέτησης | Μηχανικός Έργου – Τοπογραφικό Συνεργείο | Οριστική Μελέτη, Οι Τ.Ο. τοποθετούνται - σε μονή στρώση - με μεταβλητό προσανατολισμό και να αλληλεμπλέκονται με γειτονικούς Τ.Ο. - σε τομείς ρομβοειδούς σχήματος - κατά τρόπο ώστε η φαινόμενη πυκνότητα να είναι 95% - 105% της θεωρητικής τιμής, - σε θέσεις που αντιστοιχούν στα κενά μεταξύ των Τ.Ο. της υποκείμενης σειράς | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-843 | Οπτικός - Μέτρηση | Συνεχής κατά τη τοποθέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ### Πλωτοί προβλήτες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υλικά κατασκευής πλωτών προβλητών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πλαίσια πλωτών προβλητών | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Για κράματα αλουμινίου ΕΝ 755-2 και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη κατασκευής των πλαισίων | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Υλικά στερέωσης συνδέσεων, αυτοασφαλιζόμενα περικόχλια, δέστρες, κρίκους, χαλύβδινα στοιχεία | ΜΕΠ | Για κράματα αλουμινίου ΕΝ 755-2 και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6, για χαλύβδινα μεταλλικά υλικά BS 729 | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  |  | Πλωτήρες από εγκιβωτισμένο ελαφρό υλικό από σκυρόδεμα | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Κανονισμός σκυροδέματος, Ελάχιστη πυκνότητα ελαφρού υλικού 20 kg/m3 | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη και κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Βαφή πλωτήρων που δεν επιτρέπει προσκόλληση θαλάσσιων οργανισμών | ΜΕΠ | Πιστοποιητικά κατασκευαστή | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ξύλινα δοκιδωτά καταστρώματα, και προσκρουστήρες από σκληρή τροπική ξυλεία(*) | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Ελάχιστη διατομή δοκίδων 100/20 mm και διάκενο 5 mm | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη και κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Διαστάσεις πλωτών προβλητών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πλάτος, ελεύθερο ύψος πλωτών προβλητών | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Πλάτος 3m (±10%), min ελεύθερο ύψος χωρίς κινητό φορτίο 50 cm, με 150 kg/m2 κινητό φορτίο 30 cm | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Φορτία πλωτών προβλητών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πλευστότητα σε κινητά φορτία | Μηχανικός έργου-Τοπογραφικό Συνεργείο | 25% εφεδρική πλευστότητα σε κινητό καταν/μένο φορτίο 200 kg/m2 | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Εγκάρσιες κλίσεις πλωτών προβλητών | Μηχανικός έργου-Τοπογραφικό Συνεργείο | Εγκάρσια κλίση<12ο κατά την εφαρμογή κινητού φορτίου 150 kg/m2 στο μισό του πλάτους | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Κατά μήκος κλίσεις πλωτών προβλητών | Μηχανικός έργου-Τοπογραφικό Συνεργείο | Κατά μήκος κλίση<2ο κατά την εφαρμογή κινητού φορτίου 150 kg/m2 στο μισό του μήκους | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |

(*) = τύπου ιρόκο, μπαλάου, μπανγκιράι, μελέγκα ή παρόμοιο συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δίκτυα παροχών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ύπαρξη κατάλληλων χώρων και κατάλληλα διαμορφωμένων (κανάλια) για την εγκατάσταση Δικτύων παροχών | Μηχανικός έργου | ΤΔ-Δ&Ε-960 | Οριστική Μελέτη -ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν και Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Εξοπλισμός πρόσδεσης σκαφών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών, (δέστρες, κρίκους από χυτό αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα | Μηχανικός έργου | Αντοχή > 1 τόνο κατά την διεύθυνση εγκάρσια στον άξονα του προβλήτα και 3 τόνους κατά τον διαμήκη άξονα. Απόσταση μεταξύ των δεστρών / κρίκων < 2,50 m | Οριστική Μελέτη -ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Οπτικός - Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Γέφυρες πρόσβασης πλωτών προβλητών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πλαίσια Γεφυρών πλωτών προβλητών | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Για κράματα αλουμινίου ΕΝ 755-2 και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6, για χαλύβδινα μεταλλικά υλικά BS 729 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη κατασκευής των πλαισίων | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταστρώματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ξύλινα δοκιδωτά από σκληρή τροπική ξυλεία τύπου ιρόκο, μπαλάου, μπανγκιράι, μελέγκα ή παρόμοιο συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά | Μηχανικός έργου - Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Ελάχιστη διατομή δοκίδων 100/20 mm και διάκενο 5 mm | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη και κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Αλουμινένια | Μηχανικός έργου - Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Κράματα αλουμινίου ΕΝ 755-2 και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6 | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη και κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Διαστάσεις: Πλάτος και μέγιστη κατά μήκος κλίση | Μηχανικός έργου-Τοπογραφικό Συνεργείο | Πλάτος > 1,5m με ανοχή +/-10%, μέγιστη κατά μήκος κλίση < 10% | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
| 8.2 | ### Πλωτοί κυματοθραύστες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υλικά κατασκευής πλωτών κυματοθραυστών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σκυροδέματα στεγανού τύπου | Μηχανικός έργου | Λόγος νερού / τσιμέντου < 0,4 |  | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-970 | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Πυκνότητα της διογκωμένης πολυστερίνης | Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Πυκνότητα ≥ 20 Κg/m3 |  | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-842.0 | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη τοποθέτησης οπλισμού πλάκας εδράσης | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Πλαίσια και χαλύβδινα στοιχεία γαλβανισμένα εν θερμώ | Μηχανικός έργου - Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Για χαλύβδινα μεταλλικά υλικά BS 729 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη κατασκευής των πλαισίων | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  | Διαστάσεις πλωτών κυματοθραυστών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πλάτος και ελάχιστο συνολικό Ύψος | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Πλάτος > 3 m, ελάχιστο συνολικό > 1,8 m | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |
|  | Δίκτυα παροχών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ύπαρξη κατάλληλων χώρων και κατάλληλα διαμορφωμένων (κανάλια) για την εγκατάσταση Δικτύων παροχών | Μηχανικός έργου | ΤΔ-Δ&Ε-960 | Οριστική Μελέτη -ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν και Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  | Εξοπλισμός πρόσδεσης σκαφών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών, (δέστρες, κρίκους από χυτό αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα | Μηχανικός έργου | Αντοχή > 1 τόνο κατά την διεύθυνση εγκάρσια στον άξονα του προβλήτα και 3 τόνους κατά τον διαμήκη άξονα. | Οριστική Μελέτη -ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Οπτικός - Μέτρηση | Κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γέφυρες πρόσβασης πλωτών κυματοθραυστών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πλαίσια Γεφυρών πλωτών προβλητών | Μηχανικός έργου- Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Για κράματα αλουμινίου ΕΝ 755-2 και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6, για χαλύβδινα μεταλλικά υλικά BS 729 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη κατασκευής των πλαισίων | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  | Καταστρώματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ξύλινα από σκληρή τροπική ξυλεία τύπου ιρόκο, μπαλάου, μπανγκιράι, μελέγκα ή παρόμοιο συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά | Μηχανικός έργου - Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Ελάχιστη διατομή δοκίδων 100/20 mm και διάκενο 5 mm | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Οπτικός - Μέτρηση | Πριν την έναρξη και κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Αλουμινένια | Μηχανικός έργου - Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Κράματα αλουμινίου ΕΝ 755-2 και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6 | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη και κατά την κατασκευή | ΦΕΕ |
|  |  | Διαστάσεις: Πλάτος και μέγιστη `κατά μήκος κλίση | Μηχανικός έργου-Τοπογραφικό Συνεργείο | Πλάτος > 1,5m με ανοχή +/-10%, μέγιστη κατά μήκος κλίση < 10% | Οριστική Μελέτη -πιστοποιητικά κατασκευαστή, ΤΔ-Δ&Ε-960 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή Λιμένα, Αλυσίδες Πρόσδεσης

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής |  | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | ### Υλικά Αλυσίδων Πρόσδεσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υλικά Αλυσίδων, ναυτικών κλειδιών | Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Όλες οι αλυσίδες θα είναι μακρόκρικες, με κενό 3 φορές το πάχος (3D-Links), Γαλβανισμένες εν θερμώ, σύμφωνα με το BS729, υψηλής αντοχής, | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-925, DIN 763. |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη 0,5 - 10% των γαλβανισμένων μεταλλικών ειδών σύμφωνα με NF Α91-121 (GALVANISATION Α CHAUD | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Αρχεία Ελέγχου |
|  |  | Οι κοχλίες και τα περικόχλια από χάλυβα κατηγορίας St 37.2 | Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Κοχλίες υψηλής αντοχής, περικόχλια και ροδέλες DIN 6914, 6915 & 6916 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-925 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη 0,5 - 10% των γαλβανισμένων μεταλλικών ειδών σύμφωνα με NF Α91-121 (GALVANISATION Α CHAUD | ΦΕΕ |
|  |  | Οι κοχλίες και τα περικόχλια από χάλυβα γενικής χρήσης | Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες DIN 7990, 555 και 7989 Γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με το ΒS729 | Οριστική Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-925 |  | Μέτρηση | Πριν την έναρξη 0,5 - 10% των γαλβανισμένων μεταλλικών ειδών σύμφωνα με NF Α91-121 (GALVANISATION Α CHAUD | ΦΕΕ |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου	1

Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις	1

Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις	1

Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου	1

Εργοταξιακές παροχές	1

Εργαστήρια	2

Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων	2

Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος	2

ΠΕΠΕ 2: Αδρανή υλικά	3

Άμμος	3

Αμμοχάλικα	3

Λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι	3

Κίσσηρις	4

ΠΕΠΕ 3:Προσκρουστήρες	5

Υλικό κατασκευής SBR (Styrene Butadiene Rubber)	5

Μεταλλικό πλαίσιο (panel)	6

Αντιτριβική Πλάκα Προσκρουστήρα	7

Αγκύρωση	8

ΠΕΠΕ 4: Κατασκευή Λιμένα –Υποθαλάσσιες Εκσκαφές Βυθοκορήσεις	9

Χάραξη σε φυσικό έδαφος	9

Εκσκαφή – Βυθκόρηση	9

ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιμένα Επιχώσεις	10

Ακαταλληλότητα Υλικών	10

Δάνεια υλικά	10

Ύφαλες Επιχώσεις	11

Έξαλες Επιχώσεις	11

Λιθορριπές – φυσικοί ογκόλιθοι	12

ΠΕΠΕ 6 Γαιοϋφασματα	13

Παραλαβή γαιοϋφασμάτων	13

Τοποθέτηση γαιοϋφασμάτων	14

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεμα και Ύφαλες κατασκευές	16

Συμπαγείς Τεχνητοί Ογκόλιθοι	16

Κυψελωτά Κιβώτια	17

Ειδικοί Τεχνητοί Ογκόλιθοι	18

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιμένα, Πλωτοί προβλήτες και κυματοθραύστες	20

Πλωτοί προβλήτες	20

Πλωτοί κυματοθραύστες	23

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή Λιμένα, Αλυσίδες Πρόσδεσης	26

Υλικά Αλυσίδων Πρόσδεσης	26