| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| Α/Α | Αντικείμενο |  | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου |  | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ### Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις |  | Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια | Τοπογραφικό συνεργείο |  | Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων από Υπηρεσία | Σχέδια εγκεκριμένα από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλα τα σημεία | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |  |
| 1.2 | ### Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις |  | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης |  | ΣΑΕ Διατήρηση πρόσβασης | Σ.Υ. Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |  |
| 1.3 | ### Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατασκευή βάσεων εργοταξιακών οικημάτων |  | Σταθερότητα βάσεων | Εργοταξιάρχης |  | Εφαρμογή του Γενικού σχεδίου Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλες οι βάσεις | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |  |
|  | Ανέγερση εργοταξιακών οικημάτων |  | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης |  | Πληρότητα εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σ.Υ. | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία, Σ.Υ. | Καταγραφή | Σε όσα οικήματα απαιτείται | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |  |
|  | Περίφραξη εσωτερικών χώρων εργοταξίου | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους |  | Εργοταξιάρχης | Διατήρηση πρόσβασης |  | Σ.Υ. Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι του εργοταξίου |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| 1.4 | ### Εργοταξιακές παροχές | Έλεγχος Εγκαταστάσεων/ Εξοπλισμού | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού | Σ.Υ. | Καταγραφή | Όλες οι εργοταξιακές παροχές | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | ### Εργαστήρια | Έλεγχος εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πεδίου | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εξοπλισμού | Σ.Υ./ ΠΠΕ §4 ΥΠΕΧΩΔΕ/ 99 | Καταγραφή | Όλος ο εξοπλισμός | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.6 | ### Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων | Έλεγχος μηχανημάτων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα βασικών μηχανημάτων | Σ.Υ. | Καταγραφή | Όλα τα βασικά μηχανήματα | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.7 | ### Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης, Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Πληρότητα εγκαταστάσεων / εξοπλισμού | Σ.Υ., Ισχύοντες Κανονισμοί | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου |  | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ### Χαράξεις |  |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου, ΦΕΕ Σχέδια μελέτης εφαρμογής |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών |  | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Σ.Υ | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  |  | Χάραξη Πασσάλωση Χωροστάθμηση | Υπεύθυνος Τοπογραφικού Συνεργείου |  | Μελέτη εφαρμογής εγκεκριμένης από Υπηρεσία | Μελέτη εφαρμογής | Τοπογραφικές μέθοδοι Κεφ.Β/§1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Όλα τα σημεία |  |
| 2.2 | ### Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2) |  |  |  |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής |  | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ.μελ. κλπ | Σ.Υ. | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  | Προετοιμασία | Σχέδια υφιστάμενων δικτύων υποδομής, υψομέτρων εδάφους, τοπογραφικό, ύπαρξη αποδέκτη ομβρίων |  | Εργοταξιάρχης | Μελέτη εφαρμογής Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας |  |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά | Καταλληλότητα – Απόρριψη υλικών εκσκαφής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένοι χώροι απόθεσης: Καταλληλότητα υλικού : ΠΤΠ-Χ1/§2.4.2 | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθμένα | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχανικός Χωματουργικών Τοπογρ. Συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Άμεσες μετρήσεις | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
|  | Παραλαβή σκάμματος | Γεωμετρία χωροστάθμησης. Ύπαρξη νερού στο σκάμμα/ Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης | Μηχανικός Χωματουργικών | Σκάμμα ελεύθερο από νερό. Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.4 | Μελέτη εφαρμογής Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
| 2.3 | ### Εκσκαφές Θεμελίων - τάφρων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας | Σ.Υ. | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό |  | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά |  | Καταλληλότητα – Απόρριψη υλικών εκσκαφής | Μηχανικός Χωματουργικών | Καταλληλότητα υλικών ΠΤΠ-Χ1/§2.4.2 | ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθμένα |  | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχανικός Χωματουργικών Τοπογρ. Συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.8 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Άμεσες μετρήσεις | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
|  | Παραλαβή σκάμματος |  | Γεωμετρία χωροστάθμησης Ύπαρξη νερού στο σκάμμα Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης | Μηχανικός Χωματουργικών | Σκάμμα ελεύθερο από νερό. Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.4, 2.6, 2.9 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | ### Επιχώσεις Θεμελίων - τάφρων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Σ.Υ. | Όλες τις μελέτες |  |
|  | Υλικό επίχωσης | Καταλληλότητα υλικού | Εργαστήριο | ΠΤΠ-Χ1§ 2.9 | ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών,CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση): 1/5000m3 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών |  | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση (Εξυγίανση εδάφους αν κριθεί αναγκαίο για εδαφοτεχνικούς λόγους) | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Χωματουργικών | Τελικό πάχος βάσης εξυγ. 0.20m (0.10+0.10) σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155 Στρώσεις υπόβασης εξυγ. Πάχους 0.20m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150 | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 | Σύμφωνα με τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 |  | Σε κάθε στρώση Σύμφωνα με τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 |  |
|  | Συμπύκνωση Επίχωση θεμελίων Βάση εξυγίανσης Υπόβαση εξυγίανσης | Βαθμός συμπύκνωσης | Εργαστήριο | Για επίχωση θεμελίων: Τ.Σ.Υ. Για βάση- υπόβαση εξυγίανσης: Συμπύκνωση μέχρι 95% κατά την τροποπ. Μέθοδο PROCTOR (ΠΤΠ Ο-155, ΠΤΠ Ο-150 αντίστοιχα) | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 (Επίχωση θεμελίων) ΠΤΠ Ο-150 (Υπόβαση εξυγίανσης) ΠΤΠ Ο-155 (βάση εξυγίανσης) | Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) AASHTO T-180(D) AASHTO T-147 |  | Σύμφωνα με ΠΤΠ-Χ1 ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 (1/200m2 ή 1/50 m3) | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Πολιτικός Μηχανικός | ΚΤΣ 97 | ΚΤΣ 97 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
| 3.1 | ### Σκυρόδεμα καθαριότητας | Πάχος, στάθμη | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.2 | ### Ξυλότυποι | Τύπος | Πολιτικός Μηχανικός | Στατική επάρκεια | ΚΤΣ § 11.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 39 DIN 1045, 4420, 18203, 18215 | Στατικοί υπολογισμοί | Σε κάθε σημαντικό τμήμα | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος γεωμετρίας, χωροστάθμηση | Τοπογραφικό συνεργείο | Επιτρεπόμενες αποκλίσεις |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Καθαρότητα, καλή κατάσταση επιφανειών | Πολιτικός Μηχανικός | Καθαρές συντηρημένες επιφάνειες |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Αποκολλητικό λάδι | Εργοδηγός | Ομοιόμορφη κάλυψη επιφανειών |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Στηρίξεις και συνδέσεις | Πολιτικός Μηχανικός | Στερεότητα τύπων |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.3 | ### Ενσωματούμενα στοιχεία | Ακρίβεια θέσης | Τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη | Μελέτη, σχέδια | Τοπογραφικές μέθοδοι | Σε κάθε σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Είδος | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | ### Σιδηροί οπλισμοί | Θέση, διάμετρος, αποστάσεις μεταξύ ράβδων, επικάλυψη σκυροδέματος, μήκος επικάλυψης, αποστάσεις | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΣΑΕ Μελέτη ΚΤΣ 97 ΕΛΟΤ 959, 971 DIN 488 ΚΧΤ 2000 | Οπτικός έλεγχος, άμεση μέτρηση Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Σταθερότητα | Πολιτικός Μηχανικός | Σταθερότητα θέσης ράβδου |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Καθαρότητα | Πολιτικός Μηχανικός | Καθαρισμός από σκόνη, σκουριά, λίπος |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.5 | ### Παραλαβή σκυροδέματος | Μελέτη σύνθεσης | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97, ΕΑΚ 2000 | Δελτία αποστολής | Σε κάθε νέα σύνθεση | ΦΕΕ |
|  |  | Χρόνος από ανάμιξη μέχρι πέρας διάστρωσης | Εργοδηγός | t < 60 min |  | Καταγραφή, Δελτίο Αποστολής |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Λήψη δοκιμίων/ Θραύση δοκιμίων (για εργοστασιακό σκυρόδεμα) | Εργαστήριο | ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) |  | ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 | 6 δοκίμια μέχρι 150 κ.μ. σκυροδέματος 12 δοκίμια για ημερήσια ποσότητα> 150κ.μ. σκυροδ. (3 δοκίμια σε κάθε διάστρωση για όγκους<20m3 σύμφωνα με ΚΤΣ§ 13.3.10) |  |
|  |  | Λήψη δοκιμίων/ Θραύση δοκιμίων (για εργοταξιακό σκυρόδεμα) | Εργαστήριο | ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) |  | ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 | ΚΤΣ § 13.5 |  |
|  |  | Κάθιση | Εργαστήριο | ΚΤΣ (κατά περίπτωση) |  | Δοκιμή κάθισης ΣΚ-309 |  |  |
| 3.6 | ### Διάστρωση, συμπύκνωση | Τύπος, αριθμός δονητών | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Ύψος πτώσης | Πολιτικός Μηχανικός | Η < 1 m |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.7 | ### Αρμοί | Είδος, πλάτος, θέση, πλήρωση | Πολιτικός Μηχανικός | ΣΑΕ Μελέτη, σχέδια |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.8 | ### Συντήρηση σκυροδέματος | Διάρκεια | Πολιτικός Μηχανικός | t = 14 μέρες (tmin = 7 μέρες) | Κ.Τ.Σ 97 (Άρθρο 10) | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
| 3.9 | ### Αφαίρεση ξυλοτύπων | Αντοχή σκυροδέματος | Πολιτικός Μηχανικός | Απαιτούμενη αντοχή σκυροδ. | ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11) | ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11-Πιν.11.6) | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο |  | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου |  | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα |  | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής |  | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ### Επιχώματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |  |
|  |  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών |  |  |  |  |  |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |  |
|  | Καταλληλότητα γαιωδών υλικών |  | Κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterberg, βέλτιστη πυκνότητα κατά Proctor Modified, CBR, περιεκτικότητα σε οργανικά | Εργαστήριο |  | ΠΤΠ-Χ1 | ΠΤΠ-Χ1 |  | Ε-105/86 Ε-106/86 |  | (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |  |
|  | Προετοιμασία επιφάνειας έδρασης |  | Βαθμός συμπύκνωσης | Εργαστήριο |  | 90% Proctor Modified | ΠΤΠ-Χ1 |  | AASHTO-T180 DIN 18105 Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) |  | ΠΤΠ-Χ1 1/150m μήκους (ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα δρόμου) |  |  |
|  | Διάστρωση |  | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Χωματουργικών |  | d = 20cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Συμπύκνωση | Βαθμός συμπύκνωσης |  | Εργαστήριο | 95% Proctor Modified |  |  |  | Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | ΠΤΠ-Χ1 1/150m μήκους (ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα δρόμου) |  |  |
|  |  | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία |  | Εργοδηγός | Τ > 4°C |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | ### Κρασπεδόρειθρα |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χάραξη – Χωροστάθμηση | Υψόμετρα χάραξης και στάθμης κρασπέδων | Τοπογραφικό συνεργείο | Σύμφωνα με μελέτη |  | Τοπογραφικές μέθοδοι |  |  |
|  | Κατασκευή κρασπεδόρειθρων | Διαμόρφωση βάσης | Εργοδηγός | Σύμφωνα με μελέτη | ΠΤΠ 110 | Οπτικός έλεγχος | Σε όλο το μήκος |  |
|  |  | Παραλαβή πρόχυτων κρασπεδόρειθρων | Μηχανικός Οδοποιίας | Σύμφωνα με μελέτη, ΠΤΠ 110 | ΠΤΠ 110 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε όλο το μήκος |  |
|  |  | Τοποθέτηση κρασπέδων, αρμοί, κατασκευή ρείθρων | Εργοδηγός | Καλή εφαρμογή, πλήρωση αρμών | ΠΤΠ 110 | Οπτικός έλεγχος | Σε όλο το μήκος |  |
|  |  | Γεωμετρικός έλεγχος | Τοπογραφικό συνεργείο | Σύμφωνα με μελέτη |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | ΠΤΠ 110 |  |
| 4.3 | ### Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοστρωμάτων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Κατηγορία υλικού (βάση – υπόβαση) |  | Εργαστήριο | Θραυστό υλικό λατομείου ή υλικό ορυχείου (ΠΤΠ-0155) (ΠΤΠ-0150) |  | ΠΤΠ-Χ1 ΠΤΠ-0150 ΠΤΠ-0155 | ΠΤΠ-0150 ΠΤΠ-0155 (Los Angeles, Υγεία πετρώματος): 1 δοκιμή/ πηγή Proctor Modified : 1/5000 m3 (Ισοδύναμο άμμου, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση): 1/1000 m3 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση | Πάχος στρώσης υπόβασης | Μηχανικός Χωματουργικών | d = 10cm |  | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
|  |  | Πάχος στρώσης βάσης | Μηχανικός Χωματουργικών | d = 10cm |  | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Συμπύκνωση | Βαθμός συμπύκνωσης υπόβασης (σε δύο στρώσεις συνολ. πάχους: 0.10+0.10=0.20 εκ) | Εργαστήριο | 98% Proctor Modified (α΄ στρώση) 100% Proctor Modified (τελική στρώση) |  | Άμεση μέτρηση Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | Σε κάθε στρώση 1/150 m μήκους |  |
|  |  | Βαθμός συμπύκνωσης βάσης | Εργαστήριο | 98% Proctor Modified (α΄ στρώση) 100% Proctor Modified (τελική στρώση) |  | Άμεση μέτρηση Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) | Σε κάθε στρώση 1/150 m μήκους |  |
|  | Συγκολλητική επάλειψη | Τύπος Εφαρμογή | Εργοδηγός | Τύπος: ΜΕ-5 ή ασφ. 180/220 Ομοιόμορφη επάλειψη | ΠΤΠ ΑΣ-12 Α201 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας | Τύπος Πάχος στρώσης | Μηχανικός Εργαστήριο | Εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούμενων από ΠΤΠ Α265Β Πάχος = 50 mm | ΠΤΠ Α265Β | ΠΤΠ Α265Β Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Ασφαλτική στρώση βάσης | Τύπος Πάχος στρώσης | Μηχανικός Εργαστήριο | Εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούμενων από ΠΤΠ Α260Β Πάχος = 50mm | ΠΤΠ Α260Β | ΠΤΠ Α260Β Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συγκολλητική επάλειψη | Τύπος Εφαρμογή | Εργοδηγός | Τύπος: ΜΕ-5 ή ασφ. 180/220 Ομοιόμορφη επάλειψη | ΠΤΠ ΑΣ-12 Α201 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε στρώση |  |
|  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας | Τύπος Πάχος στρώσης | Μηχανικός Εργαστήριο | Εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούμενων από ΠΤΠ Α265Β Πάχος = 50 mm | ΠΤΠ Α265Β | ΠΤΠ Α265Β Άμεση μέτρηση | Σε κάθε στρώση |  |
| 4.5 | ### Επιστρώσεις εξωτ. χώρων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Πλάκες επιστρώσεων |  | Κατηγ.Ι, αντιολισθητικές, λευκού τσιμέντου (ΠΤΠ 187) | ΠΤΠ 187 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Τοποθέτηση πλακών, αρμοί, κλίσεις | Εργοδηγός | Καλή εφαρμογή, πλήρωση, ευθυγράμμιση αρμών | ΠΤΠ 187 | Οπτικός έλεγχος | Σε όλη την επιφάνεια |  |
|  |  | Γεωμετρικός έλεγχος | Τοπογραφικό συνεργείο | Σύμφωνα με μελέτη |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | ΠΤΠ 187 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 5: Τεχνικά έργα δικτύων υποδομής

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ### Χωματουργικές εργασίες εγκατάστασης δικτύων (όπως ΠΕΠΕ-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ### Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο καυσίμου αερίου |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  |  |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Pillar, καλώδια, φωτοκύτταρο, ιστός | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ΦΕΚ 573Β/9.9.86 | ΣΑΕ | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Φωτισμός | Μηχανικός Η/Μ | Μελέτη |  | Οπτικός έλεγχος σύμφωνα με μελέτη | Όλη η εγκατάσταση | ΦΕΕ |
|  |  | Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας | (συνεργασία με ΔΕΗ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Τηλεφωνικό δίκτυο | (συνεργασία με ΟΤΕ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Δίκτυο καυσίμου αερίου | (συνεργασία με επιχ. Διανομής ΦΑ) |  |  |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 6: Δοκιμές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | ### Δοκιμές |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δοκιμή δικτύου καυσίμου αερίου | Δίκτυο καυσίμου αερίου | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Οδηγίες ΔΕΠΑ | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ- |
|  | Δοκιμή ηλεκτρικού δικτύου | Ηλεκτρικό δίκτυο | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Κανονισμοί ΔΕΗ | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή τηλεφωνικού δικτύου | Τηλεφωνικό δίκτυο | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Οδηγίες ΟΤΕ | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 7: Εγκατάσταση Πρασίνου

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ### Καταλληλότητα υλικών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φυτικό υλικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υγιεινή | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μακροσκοπική εξέταση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Ύψος | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Μέγεθος μπάλας χώματος | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Διάμετρος κορμού | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Διάμετρος κόμης | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  | Πάσσαλος |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μέγεθος | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μέτρηση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  |  | Επεξεργασία | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Μακροσκοπική εξέταση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
|  | Χώμα | Σύνθεση | Γεωπόνος | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Ανάλυση | Πριν τη φύτευση | ΦΕΕ |
| 7.2 | ### Νερό | Ποιοτικά Χαρακτηριστικά | Μηχανικός Έλεγχου Ποιότητας (ΜΕΠ) | ΤΔ-Δ-140.0 | ΤΔ-Δ-140.0 | Ανάλυση | 1/πηγή/έτος | ΦΕΕ |
| 7.3 | ### Τριτεύον δίκτυο | Ποιοτικά Χαρακτηριστικά | Γεωπόνος, Μηχανικός Η/Μ | ISO 8799 | ΤΔ-Δ-140.0 | Ανάλυση | 1/10.000μ. | ΦΕΕ, Επιμετρητικά Δελτία |

ΕΡΓΑ ΧΥΤΑ

| ## Έργα Χυτά Στάδια Ελέγχων. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1o ΣΤΑΔΙΟ |  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
| 2ο ΣΤΑΔΙΟ |  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ |
| 3ο ΣΤΑΔΙΟ |  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ |
| 4ο ΣΤΑΔΙΟ |  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ |

| ## Προδιαγραφές Καταλληλότητας Αργιλικών Υλικών |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όριο Υδαρότητας (LL) |  | 20% ≤ LL≤40%, κατά προτίμηση 25%-30% |
| Δείκτης Πλαστικότητας (ΡΙ) |  | 10% < ΡΙ < 25% |
| Περιεκτικότητα σε άργιλο (ΠΑ) |  | ≥15%, κατά προτίμηση 18 – 25% |
| Ποσοστό λεπτοκόκκων |  | > 20% |
| Δραστικότητα (PI) |  | PI / (ποσοστό λεπτοκόκκων) > 0,30 |
| Περιεκτικότητα σε χάλικες |  | Μέγεθος χαλίκων < 16mm: <10% Μέγεθος χαλίκων > 16 mm : 0% |
| Μέγιστη διάσταση σβώλου |  | 25-32 mm σε ποσοστό κατ’ όγκο <40% |
| Ποσοστά οργανικού υλικού |  | <5% κ.β. |
| Συντελεστής διαπερατότητας (k) σε γProctor |  | ≤1 x 10-9 m/sec |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού - υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ### Αργιλικό Υλικό Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κοκκομετρική ανάλυση | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 7,8,9 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | - Ξηρή μέθοδος (κόσκινο) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Α.Α.S.H. TO T-11 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Με αραιόμετρο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ASTM D 1140-71, ASTM D 422 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Όρια Αtterberg (LL,PL,PI) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 5, A.A.S.H.T.O, T-89/60, A.A.S.H.T.O, T-90/61, ASTM D 4318 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m2 ή ανά δύο κοκκομετρήσεις | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας συμπύκνωσης | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 11, Α.A.S.H.T.O T-180, ASTM D 1557 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m2 ή σε αλλαγή δανειοθαλάμου | ΦΕΕ |
|  |  | Εργαστηριακός προσδιορισμός υδατοπερατότητας σε μήτρα Proctor σε υγρασία 2-4% πάνω από την βέλτιστη (αναλόγως καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο έργο) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 18,19, ASTM D 5084 | Μέτρηση | Μία (1 ) δοκιμή ανά 4000 m3 ή σε αλλαγή δανειοθαλάμου | ΦΕΕ |
|  |  | Tριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση (CUPP) | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ASTM 2850-82 ASTM 4767-88 | Μέτρηση | Μία (1) για κάθε διαφορετικό δανειοθάλαμο | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | ### Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Δοκιμαστικό Επίχωμα |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας με την μέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο: | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, ASTM D 2216 | Μέτρηση | Μία (1) ανά 1000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο κώνου & άμμου | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, AASHTO T 191-61, ASTM D 1556 | Μέτρηση | Μία (1)ανά 1000 m2. για κάθε στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Κοκκομετρική ανάλυση | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 7,8,9 | Μέτρηση | Μία (1)ανά 4000 m2. | ΦΕΕ |
|  |  | - Με κόσκινο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T Π/Τ -27 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Με αραιόμετρο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T-88, ASTM D 422-27, ASTM D 1140-81 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Bέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 11, AASHTO T-180, ASTM D 1553 | Μέτρηση | Μία (1) ανά1000 m2 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εργαστηριακός προσδιορισμός διαπερατότητας | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 18,19, ASTM D 5084 | Μέτρηση | Ένα (1) δοκίμιο ανά1000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Επιτόπου έλεγχος της διαπερατότητας με την μέθοδο μονού δακτυλίου ή με άλλη αντίστοιχη δοκιμή ή μέθοδο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση | Μία (1) ανά1000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Πάχος και επιφανειακές κλίσεις | Εργοδηγός Κατασκευής | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση | Μία (1) σε κάναβο 20m | ΦΕΕ |
| 9.2 | ### Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Τελικές Εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας με την μέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο: | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, ASTM D 2216 | Μέτρηση | τέσσερις (4) ανά στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Προσδιορισμός επί τόπου πυκνότητας με τη μέθοδο κώνου & άμμου | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 2, AASHTO T 191-61, ASTM D 1556 | Μέτρηση | Δύο (2) ανά στρώση | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοκκομετρική ανάλυση: | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε105-86 παρ. 7,8,9 | Μέτρηση | Δύο (2) ανά στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | - Με κόσκινο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T Π/Τ -27 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Με αραιόμετρο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | ΑΑSHTO T-88, ASTM D 422-27, ASTM D 1140-81 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Bέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 11, AASHTO T-180, ASTM D 1553 | Μέτρηση | Δύο (2) για όλο το δοκιμαστικό επίχωμα | ΦΕΕ |
|  |  | Εργαστηριακός προσδιορισμός διαπερατότητας | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 | Ε 105-86 παρ. 18,19, ASTM D 5084 | Μέτρηση | Δύο (2) ανά στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Επιτόπου έλεγχος της διαπερατότητας με την μέθοδο μονού δακτυλίου ή με άλλη αντίστοιχη δοκιμή ή μέθοδο | ΜΕΠ | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση | Δύο (2) στην 1η, μία (1) στη 2η, και μία (1) στην 3η στρώση | ΦΕΕ |
|  |  | Πάχος και επιφανειακές κλίσεις | Εργοδηγός Κατασκευής | ΤΔ-Δ&Ε-700.0 |  | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΒΛΕΠΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ) ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| ## Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ |  | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Σύσταση (%) |  | ASTM D 16063, UNI 9556 |
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα (%) |  | ASTM D 16063, UNI 9556 |
| Ονομαστικό πάχος (mils, mm), σταθερή απόκλιση πάχους (%) |  | ASTM D 751-1505,DIN 53370,UNI 8282/6 |
| Πυκνότητα (g/cm3 ) |  | ASTM D792/1505,UNI 7092/A, ISO R1183 |
| Εφελκυστική αντοχή στο σημείο διαρροής (Ν/MM) |  | ASTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455 |
| Εφελκυστική αντοχή σε θραύση (Ν/MM) |  | ΑSTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455 |
| Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής(%) |  | ASTM D683, Type IV |
| Επιμήκυνση σε θραύση (%) |  | ASTM D683, Type IV |
| Aντοχή στον ψαλιδισμό (Ιb , N) |  | ASTM D1004, DIN 53315 |
| Διαστασιολογική σταθερότητα (%) |  | ASTM D1004, DIN 5337 |
| Aντοχή σε διάτρηση (Ιb, N) |  | FTMS 101 Method 2065, DIN 54307 |
| Carbon black dispersion |  | ASTM D3015 |
| Επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών (0 C, 0 F) |  | ASTM D 746 (cond. B) DIN 53361 |
| Διάρρηξη λόγω έντονων περιβαλλοντικών συνθηκών (hr) |  | ASTM D1693 (cond. B) |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 10: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες - Υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | ### Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών κατά την Παραλαβή Εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας για να διασφαλισθεί ότι οι παραληφθείσες μεμβράνες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πάχος | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D - 751 / D - 1593, DIN 53370 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Πυκνότητα | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 1505 / D - 729 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Εφελκυστική Αντοχή στο σημείο διαρροής | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Εφελκυστική Αντοχή σε θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 10: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες - Υλικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Επιμήκυνση στη θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 638 (54/93), DIN 53455 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε σκίσιμο | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53457 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Διαστασιολογική σταθερότητα | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D 1204, DIN 5337 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή στην διάτρηση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 16726 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53515 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Όριο σχισίματος | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53363 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |
|  |  | Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | DIN 53861 | Μέτρηση | Ένα (1) Δείγμα ανά 10000 m2 | ΦΕΕ |

| ## Προδιαγραφές Ποιότητας Γαιομεμβρανών |  |  |
| --- | --- | --- |
| Εφελκυστική Αντοχή στο σημείο διαρροής |  | >15Ν/mm2 |
| Εφελκυστική Αντοχή σε θραύση |  | >24Ν/mm2 |
| Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής |  | >8% |
| Επιμήκυνση στη θραύση |  | >600% |
| Αντοχή σε σκίσιμο |  | >500 N/mm2 |
| Αντοχή σε διάτρηση |  | >300 N/mm2 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση |  | >120 N/mm |
| Όριο σχισίματος |  | >500 Ν |
| Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση |  | >15 % |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | ### Τοποθέτηση Γαιομεμβρανών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Έλεγχος Επικάλυψης τοποθέτησης φύλλων μεμβράνης, ανάλογα με τη μέθοδο συγκόλλησης που χρησιμοποιείται. | Πλάτος επικάλυψης | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Έλεγχος των φρεατίων αγκύρωσης και της λεκάνης αποστράγγισης, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά σημεία, πέτρες κλπ. |  | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  | Έλεγχος των ραφών που έγιναν στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ακατάλληλη συγκόλληση τότε αποκαθίσταται άμεσα. |  | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πραγματοποιείται οπτική επιθεώρηση της επιφάνειας της γαιομεμβράνης πριν από την κάλυψη αυτής με το γαιοΰφασμα. Εάν διαπιστωθεί αστοχία, τότε το τέμαχος αυτό αποκαθίσταται και διενεργείται έλεγχος εκ νέου. |  | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | Μη καταστροφικοί έλεγχοι | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση | Ένα (1) δείγμα ανά 150m ραφής ή στο 10% των ραφών (όποιο από τα ανωτέρω δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό δοκιμών) | ΦΕΕ |
|  |  | - Έλεγχος με εισπίεση αέρα (για κολλήσεις θερμού πυρήνα) | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Οπτικός έλεγχος για τις (για κολλήσεις με εξέλαση) | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Κιβώτιο κενού | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας (για κολλήσεις με εξέλαση) | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ - ΈΡΓΑ ΧΥΤΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Καταστροφικοί έλεγχοι | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | ASTM D-4437, Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0, | Μέτρηση | Ένα (1) δείγμα ανά 200m ραφής ή Δύο (2) δείγματα ημερησίως (όποιο από τα ανωτέρω δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό δοκιμών) | ΦΕΕ |
|  |  | - Shear test | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |
|  |  | - Pell test | ΜΕΠ | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 και 700.0 | Μελέτη Εφαρμογής, ΤΔ-Δ&Ε-128.0 | Μέτρηση |  | ΦΕΕ |

| ## Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας Συγκολλήσεων Γαιομεμβράνης |  |
| --- | --- |
| Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι εκτελούνται κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της γαιομεμβράνης. Για τις κολλήσεις θερμού πυρήνα ο έλεγχος θα διενεργείται με τη μέθοδο εισπίεσης αέρα κατά μήκος του κενού της ραφής. Για τις κολλήσεις με εξέλαση ο έλεγχος θα διενεργείται οπτικώς, κατά τον οποίο θα εξετάζονται προσεκτικά οι ραφές για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση πιθανής αστοχίας, ή με την μέθοδο της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ειδικός εξοπλισμός) |  |
| Οι καταστροφικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους λαμβάνεται δείγμα προς εξέταση, αφορούν στις δοκιμές διάτμησης (Shear test) και αποκόλλησης (Pell test), όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά πρότυπα ASTM D-4437. Κατά τους ελέγχους αυτούς λαμβάνονται δείγματα ραφών σχήματος λωρίδας, διαστάσεων περίπου 25 Χ 60cm, τα οποία υπόκεινται σε τάση παράλληλα και κάθετα της ραφής. Η αντοχή της ραφής ελέγχεται με δυναμόμετρο υπαίθρου. Στα σημεία από τα οποία ελήφθη δείγμα ραφής γίνεται εκ νέου συγκόλληση τεμαχίου γαιομεμβράνης και μη καταστροφικός έλεγχος |  |

| ## Ποιοτικός Έλεγχος Γαιοϋφασμάτων |  |
| --- | --- |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΙΟΥΦΑΣΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| ΠΑΧΟΣ | DIN 53855 σε 2kΝ/m2 |
| ΒΑΡΟΣ gr/m2 | DIN 53854 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (CBR) | DIN 54307 |
| ANTOXH EΦΕΛΚΥΣΜΟΥ | DIN 53857/2, ASTM D 4595 |
| ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ | DIN 53857/2 |
| GRAB TENSILE | ASTM D 4632 |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΜΕΡΟΣ ΠΟΡΩΝ | E DIN 60500/6 |
| ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | E DIN 60500/7 σε 2 kPa |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | E DIN 60500/4 σε 2 kPa |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου	1

Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις	1

Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις	1

Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου	1

Εργοταξιακές παροχές	2

Εργαστήρια	2

Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων	2

Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος	2

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά	3

Χαράξεις	3

Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2)	3

Εκσκαφές Θεμελίων - τάφρων	4

Επιχώσεις Θεμελίων - τάφρων	6

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις	8

Σκυρόδεμα καθαριότητας	8

Ξυλότυποι	8

Ενσωματούμενα στοιχεία	8

Σιδηροί οπλισμοί	9

Παραλαβή σκυροδέματος	9

Διάστρωση, συμπύκνωση	10

Αρμοί	10

Συντήρηση σκυροδέματος	10

Αφαίρεση ξυλοτύπων	10

ΠΕΠΕ 4: Έργα Οδοποιίας – Περιβάλλων χώρος	11

Επιχώματα	11

Κρασπεδόρειθρα	12

Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοστρωμάτων	12

Επιστρώσεις εξωτ. χώρων	14

ΠΕΠΕ 5: Τεχνικά έργα δικτύων υποδομής	15

Χωματουργικές εργασίες εγκατάστασης δικτύων (όπως ΠΕΠΕ-2)	15

Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο καυσίμου αερίου	15

ΠΕΠΕ 6: Δοκιμές	16

Δοκιμές	16

ΠΕΠΕ 7: Εγκατάσταση Πρασίνου	17

Καταλληλότητα υλικών	17

Νερό	17

Τριτεύον  δίκτυο	17

Έργα Χυτά Στάδια Ελέγχων.	18

Προδιαγραφές Καταλληλότητας Αργιλικών Υλικών	18

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού - υλικά	19

Αργιλικό Υλικό Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού	19

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού –Εργασίες Δοκιμαστικό Επίχωμα & Τελικές Εργασίες	20

Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Δοκιμαστικό Επίχωμα	20

Εργασίες Κατασκευής Τεχνητού Γεωλογικού Φραγμού - Τελικές Εργασίες	21

Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών	23

ΠΕΠΕ 10: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες - Υλικά	24

Ποιοτικός Έλεγχος Γαιομεμβρανών κατά την Παραλαβή Εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη	24

Προδιαγραφές Ποιότητας Γαιομεμβρανών	26

ΠΕΠΕ 11: Στεγάνωση με Γαιομεμβράνες Τοποθέτηση	27

Τοποθέτηση Γαιομεμβρανών	27

Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας Συγκολλήσεων Γαιομεμβράνης	30

Ποιοτικός Έλεγχος Γαιουφασμάτων	30